ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов

СБОРНИК

базовых цен на проектные работы

по диспетчеризации и телемеханическому

управлению освещением, осуществляемые

с привлечением средств бюджета города Москвы

МРР-3.2.80-14

2015

«Сборник базовых цен на проектные работы по диспетчеризации и телемеханическому управлению освещением, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.80-14» разработан специалистами ГАУ «НИАЦ» (А.И. Файзуллин, Е.А. Игошин, A.M. Вайнерман) при участии специалистов Группы компаний «Светосервис» (А.И. Киричок, О.А. Проскурин, ДА. Снедкова, М.И. Рожкова).

«Сборник базовых цен на проектные работы по диспетчеризации и телемеханическому управлению освещением, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.80-14» утвержден и введен в действие приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 08.06.2015 №61.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Общие положения

2. Классификация и номенклатура работ по диспетчеризации и телемеханическому управлению освещением. Корректирующие коэффициенты

3.  Методика определения стоимости разработки проектов по диспетчеризации и телемеханическому управлению освещением

4. 	Методика расчета и базовые цены на основные виды проектных работ по диспетчеризации и телемеханическому управлению освещением на основе натуральных показателей

4.1. Обеспечение диспетчерского управления

4.2. Прокладка слаботочных сетей

4.3. Обеспечение каналов связи

4.4. Фото-видео наблюдение за объектами

4.5. Управление регуляторами мощности

4.6. Создание (разработка) программного обеспечения - ПО цветодинамических сценариев

4.7. Управление и контроль силовой части

4.8. Управление цветодинамической частью

5. Рекомендуемые виды работ АСУ освещением

6. Приложения

6.1. Перечень основных определений и сокращений

6.2. Пояснения к применяемым терминам

6.3. Методические указания по определению количества дескрипторов

6.4. Методические указания для определения стоимости проектных работ по диспетчеризации и телемеханическому управлению освещением с использованием наиболее часто применяемых проектных решений

6.5. Примеры расчетов стоимости разработки технической документации для основных проектных работ

ВВЕДЕНИЕ

В «Сборнике базовых цен на проектные работы по диспетчеризации телемеханическому управлению освещением, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.80-14» разработаны базовые пены на проектные работы по диспетчеризации и телемеханическому управлению освещением на основе натуральных показателей для объектов, финансируемых из бюджета города Москвы, для применения организациями, занимающимися подобным видом деятельности, а также заказчиками, инвесторами и подрядными организациями города Москвы.

При разработке «Сборника базовых цен на проектные работы по диспетчеризации и телемеханическому управлению освещением, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.80-14» были использованы следующие нормативные и методические документы:

- постановление Правительства Москвы от 11.11.2008 №1037-ПП «О концепции единой светоцветовой среды города Москвы»;

- постановление Правительства Москвы от 22.10.2013 №700-ПП «О световом оформлении города Москвы в осенне-зимний период»;

- постановление Правительства Москвы от 31.03.2011 №98-ПП «О развитии наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного светового оформления города Москвы на 2011 год»;

- «Методика определения стоимости разработки проектов архитектурного освещения, архитектурной колористики городской среды и колористических решений фасадов существующих зданий, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.59-13»;

- «Методика определения стоимости разработки технической документации на автоматизированные системы управления (АСУ), осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.26.02-08»;

- «Сборник базовых цен на предпроектные и проектные работы для объектов капитального ремонта в городе Москве, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.38.03-09»;

- «Сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.06.08-13»;

- «Методика расчета стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы (на основании нормируемых трудозатрат). МРР-3.2.67.02-13»;

- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)»;

- «СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;

- «СН 541-82. Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Сборник базовых цен на проектные работы  по диспетчеризации телемеханическому  управлению освещением, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.80-14»  включает методы особенности определения базовой стоимости проектирования диспетчеризации и телемеханического управления наружным (функциональным) освещением, освещением искусственных сооружений (мостов, эстакад, транспортных развязок, тоннелей, пешеходных переходов), архитектурного и ландшафтного освещения в городе Москве.

1.2. Базовые цены на проектные работы рассчитаны в уровне цен на 01.01.2000 и являются основой для определения стоимости проектных работ, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы.

1.3. «Сборник» предназначен для применения предприятиями, организациями, частными фирмами и физическими лицами, осуществляющими на законной основе архитектурно-строительное проектирование в городе Москве.

1.4. В «Сборнике» представлены порядок и условия расчета стоимости проектных работ, учитывающие состав и виды разрабатываемой документации, а также усложняющие и упрощающие факторы проектирования.

1.5. В базовых ценах на проектные работы учтены и не требуют дополнительной оплаты затраты на выполнение следующих видов проектных работ:

а) защита проектной документации в органах экспертизы и утверждающих инстанциях и внесение соответствующих изменений по их замечаниям;

б) работы, связанные с участием в рабочих и государственных приемочных комиссиях;

в) участие в составлении заданий на проектирование (исключая технологическое задание);

г) составление договора на выполнение проектных работ.

1.6. В базовых ценах на проектные работы не учтены и требуют дополнительной оплаты работы и услуги, приведенные в разделе 5 МРР-3.2.06.08-13 (при условии включения этих работ в задание на проектирование).

1.7. В базовых ценах на проектные работы также не учтены и подлежат оплате заказчиком следующие сопутствующие расходы:

- затраты на приобретение типовой документации по зданиям и индустриальным изделиям, предусмотренной для проектирования объектов;

- командировочные и транспортные расходы, связанные с проектированием объекта вне места нахождения проектной организации;

- расходы на международные и междугородние телефонные переговоры, а также международные и междугородние почтово-телеграфные отправления, связанные с проектированием;

- расходы по оплате счетов согласующих и проводящих экспертизу организаций по работам, выполняемым в установленном порядке или по поручениям заказчика в случае, если данные услуги не входят в перечень документов, выдаваемых заявителям без взимания платы;

- научно-техническое сопровождение объектов;

- расходы по оплате услуг организаций по переводу с иностранного и на иностранный язык проектной и справочно-методической документации;

- расходы по изготовлению по просьбе заказчика дополнительных экземпляров проектной и рабочей документации сверх обязательного количества экземпляров, предусмотренного пунктом 1.8 «Сборника» (стоимость указанных сопутствующих расходов определяется на основании МРР-3.2.40.02-12).

1.8. Базовыми ценами учтена подготовка проектной и рабочей документации в количестве четырех экземпляров на бумажном носителе и одном экземпляре на электронном носителе. При этом субподрядная проектная организация должна выдавать генеральному проектировщику один экземпляр на бумажном носителе и один на электронном носителе дополнительно к обязательным экземплярам.

1.9. В базовых ценах настоящего «Сборника» учтены расходы на оплату труда всех участников выполняемых работ, содержание административно-управленческого персонала, отчисления на государственное социальное медицинское страхование, материальные затраты, амортизационные отчисление полное восстановление основных производственных фондов и расходы видам их ремонта, арендная плата, налоги и сборы, установленные законодательном порядке, а также прибыль.

Налог на добавленную стоимость (НДС) базовыми ценами настоящего «Сборника» не учтен.

1.10. Настоящий «Сборник» предназначен для расчета стоимости проектирования автоматизированных систем управления, телемеханики и диспетчерского управления осветительных установок, перечисленных в пункте 2.2, а также для расчета стоимости создания (разработки) программного обеспечения цветодинамических сценариев, воспроизводимых с помощью управляемых (способных менять свои световые характеристики в течение времени) осветительных приборов (или аналогичных по принципу управления). Для расчета других видов автоматизированных систем, телемеханического управления или систем диспетчеризации, не связанных с освещением, необходимо пользоваться сборником МРР-3.2.26.02-08.

1.11. Настоящий «Сборник» предполагает расчет стоимости проектирования разделов «управление и контроль силовой части» (см. пункт 4.7) и «управление цветодинамикой» (см. пункт 4.8). Расчет стоимости проектирования данных разделов, согласно пунктам 4.7 и 4.8 выполняется на основании сборника МРР-3.2.26.02-08. При этом должны выполняться указания, изложенные в пунктах 4.7 и 4.8, конкретизирующие применение сборника МРР-3.2.26.02-08 для систем управления осветительными установками.

1.12. Для определения стоимости проектных работ по диспетчеризации и телемеханическому управлению освещением с использованием наиболее часто применяемых проектных решений необходимо руководствоваться «Методическими указаниями для определения стоимости проектных работ по диспетчеризации и телемеханическому управлению освещением с использованием наиболее часто применяемых проектных решений» (пункт 6.4 раздел 6 Данного «Сборника»).

1.13. Настоящий «Сборник» не учитывает проектирование прокладки кабельных сетей электроснабжения объектов автоматизации, объектов диспетчеризации и телемеханики.

1.14. Настоящий «Сборник» не учитывает проектирование Автоматизированных информационных и информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии (АИСКУЭ и АИИСКУЭ) для объектов автоматизации, объектов диспетчеризации и телемеханики.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОМЕНКЛАТУРА РАБОТ

ПО ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ

ОСВЕЩЕНИЕМ. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

2.1. Базовые цены разработаны исходя из структуры и специфики объектов решения, подлежащих автоматизации, для решения задач диспетчеризации и телемеханического управления:

2 1.1. Наружное (функциональное) освещение.

2.1.2.Освещение мостов, эстакад, транспортных развязок.

2.1.3. Освещение тоннелей: функциональное, аварийное, эвакуационное.

2.1.4. Освещение пешеходных переходов (подземных, наземных, надземных).

2.1.5. Архитектурное освещение: статическое, динамическое (цветодинамические сценарии).

2.1.6. Ландшафтное освещение.

2.2. Базовые цены на проектные работы по диспетчеризацией телемеханическому управлению освещением определены для следующих видов работ (таблица 2.2 «Классификация работ по диспетчеризации и телемеханическому управлению освещением»):

2.2.1. Диспетчеризация, включающая в себя (таблица 2.2 - работы по диспетчеризации объектов освещения):

а) организацию диспетчерского управления объектами;

б) создание систем гарантированного непрерывного электропитания;

в) внедрение систем обеспечения информационной безопасности;

г) построение управляемых систем связи;

д) создание интегрированных информационно-управляющих систем;

е) внедрение энергосберегающих систем и энергоэффективных технологий;

2.2.2. Управление силовой частью.

2.2.3. Контроль за состоянием силовой части.

2.2.4. Управление регуляторами напряжения.

2.2.5. Управление цветодинамикой.

2.2.6. Фото-видео наблюдение за объектами.

2.2.7. Прокладка слаботочных сетей.

2.2.8. Обеспечение каналов связи (ВФЛ, ВОЛС, GSM/GPRS и др.).

2.3. Для диспетчеризации объектов наружного (функционального) освещения базовые цены разработаны для следующих видов работ:

2.3.1. Диспетчеризация.

2.3.2. Управление силовой частью.

2.3.3. Контроль за состоянием силовой части.

2.3.4. Управление регуляторами напряжения.

2.3.5. Фото-видео наблюдение за объектами.

2.3.6. Обеспечение каналов связи.

2.4. Для диспетчеризации освещения мостов базовые цены разработаны для следующих видов работ:

2.4.1. Диспетчеризация.

2.4.2. Управление силовой частью.

2.4.3. Контроль за состоянием силовой части.

2.4.4. Управление регуляторами напряжения.

2.4.5. Управление цветодинамикой.

2.4.6. Фото-видео наблюдение за объектами.

2.4.7. Обеспечение каналов связи.

2.5. Для диспетчеризации освещения тоннелей базовые цены разработаны для следующих видов работ:

2.5.1. Диспетчеризация.

2.5.2. Управление силовой частью.

2.5.3. Контроль за состоянием силовой части.

2.5.4. Управление регуляторами напряжения.

2.5.5. Фото-видео наблюдение за объектами.

2.5.6. Обеспечение каналов связи.

2.6. Для диспетчеризации освещения пешеходных переходов базовые цены разработаны для следующих видов работ:

2.6.1. Диспетчеризация. 2 6 2. Управление силовой частью. 2 6 3. Контроль за состоянием силовой части. 2 6.4. Обеспечение каналов связи.

2.7. Для диспетчеризации объектов архитектурного освещения базовые цены разработаны для следующих видов работ:

2.7.1.Диспетчеризация.

2.7.2. Управление силовой частью.

2 7.3. Контроль за состоянием силовой части.

2.7.4. Управление цветодинамикой.

2.7.5. Фото-видео наблюдение за объектами.

2.7.6. Прокладка слаботочных сетей.	X.

2.7.7. Обеспечение каналов связи.

2.8. Для диспетчеризации объектов ландшафтного освещения базовые цены разработаны для следующих видов работ:

2.8.1. Диспетчеризация.

2.8.2. Управление силовой частью.

2.8.3. Контроль за состоянием силовой части.

2.8.4. Управление цветодинамикой.

2.8.5. Фото-видео наблюдение за объектами.

2.8.6. Прокладка слаботочных сетей.

2.8.7. Обеспечение каналов связи.

2.9. В таблице 2.2 для справки приведены работы по диспетчеризации объектов освещения, учтённые в «Сборнике».

2.10. Расчёт стоимости разработки мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности осуществляется в соответствии с пунктом 4 и таблицей 1.22 приложения 1 к МРР-3.2.06.08-13.

2.11. Стоимость проектирования систем для объектов реконструкции Определяется суммированием стоимости проектирования демонтажа существующих систем и стоимости проектирования новой системы. При этом к стоимости проектирования новой системы применяются следующие коэффициенты:

- с выводом объекта из эксплуатации - 0,95;

- без вывода объекта из эксплуатации - 1,05;

2.12. Общие корректирующие коэффициенты, учитывающие усложняющие и упрощающие факторы и условия выполнения проектных работ представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Корректирующие коэффициенты к базовым ценам на проектные работы по диспетчеризации и телемеханическому управлению освещением

| № | Условия работы для применения коэффициента | Значение коэффициента Кi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование новых систем для объектов капитального ремонта | 0,80 |
| 2. | Проектирование систем для тоннелей протяженностью более 125 м | 1,10 |
| 3. | Применение (привязка) типовых проектов телемеханического управления освещением для модулей НО | 0,30 |
| 4. | Проектирование демонтажа существующих систем для объектов капитального ремонта и реконструкции | 0,20 |

Примечание:

1. В пункте 3 таблицы 2.1 значение коэффициента определено для однолучевой системы электропитания (без источников гарантированного бесперебойного электроснабжения).

2. Коэффициент по пункту 2 таблицы 2.1 относится только к работам, перечисленным в пунктах 2.5.1-2.5.4 раздела 2.

3. Коэффициент по пункту 3 таблицы 2.1 относится только к работам, перечисленным в пунктах 2.3 раздела 2.

4. Коэффициент по пункту 4 таблицы 2.1 относится только к работам, которые требуют демонтажа.

Таблица 2.2

Классификация работ по диспетчеризации и телемеханическому управлению освещением

Примечание:

- выполнение работ требуется;

- выполнение работ требуется при использовании управляемых ЭПРА со связью по проводной линии управления;

- выполнение работ не требуется.

3. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ ПО ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ

ОСВЕЩЕНИЕМ

3.1. Базовая стоимость основных проектных работ, осуществляемы с привлечением средств бюджета города Москвы, определяется по следующей формуле:

Спр(б) = Ц(б)2000 × Кв × Кср ×  i,                             (3.1)

где

Спр(б) - базовая стоимость основных проектных работ, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы;

Ц(б)2000 - базовая цена основных проектных работ, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровне цен на 01.01.2000 года;

Кв  - коэффициент, учитывающий вид разрабатываемой документации

(определяется по таблице 3.3);

Кср - коэффициент,  учитывающий  состав разделов  разрабатываемой

проектной и рабочей документации (определяется по таблицам приложения 1 кМРР-3.2.06.08-13);

i - произведение   корректирующих   коэффициентов,   учитывающие усложняющие (упрощающие) факторы и условия проектирования (произведение всех корректирующих коэффициентов К; не должно превышать значения 2,0).

Стоимость основных проектных работ, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущих ценах определяется по следующей формуле:

Спр(т) = Спр(б) × Кпер,                                           (3.2)

где

Спр(т) - стоимость основных проектных работ, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущих ценах;

Кпер - коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости проектных работ в текущий уровень цен, утвержденный в установленном порядке.

3.2. Распределение стоимости основных проектных работ представлено в таблице 3.1

| № | Виды документации | Доля стоимости основных проектных работ (в %) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проектная документация (П) | 40 |
| 2. | Рабочая документация (Р) | 60 |
| 3. | Проектная и рабочая документация (П+Р)* | 100* |

3.3. Стоимость основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации определяется в соответствии с распределением, принятым в проектной организации. Рекомендуемое распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации представлено в приложении 1 к МРР-3.2.06.08-13.

3.4. Базовая цена проектных работ рассчитывается как сумма цен проектирования на виды работ, указанные в пункте 2.2 раздела 2 «Сборника», по следующей формуле:

Ц(б)2000 = б.i,                                                 (3.3)

где

Ц б.i - цена проектирования одного из видов работ, согласно пункту 2.2;

__________________________

* Данная строка включена справочно для определения общей стоимости разработки проектной Рабочей документации (при необходимости).

х𝝐{Х1 - Х8} - набор работ, входящих в состав проекта, который определяется согласно разделу 5 «Рекомендуемые виды работ АСУ освещением» на основании принадлежности проекта к одному из видов освещения, указанного в пункте 2.2 раздела 2 «Сборника».

3.5. При расчете стоимости проектирования базовая цена может включать в себя цены проектирования следующих восьми видов работ (обозначаемых как Цб.1 - Цб.8):

1) Цб.1 - обеспечение диспетчерского управления;

2) Цб.2 - прокладка слаботочных сетей;

3) Цб.3 -обеспечение каналов связи;

4) Цб.4  - фото-видео наблюдение за объектами;

5) Цб.5 - управление регуляторами мощности;

6)Цб.6 - создание (разработка) программного обеспечения - ПО цветодинамических сценариев;

7)  Цб.7  - управление и контроль за силовой частью;

8)   Цб.8 - управление цветодинамикой.

Методика расчета Цб.1 - Цб.8 приведена в разделе 4 «Сборника».

4. МЕТОДИКА РАСЧЕТА И БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ ОСВЕЩЕНИЕМ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В данном разделе приведена методика расчета стоимости проектирования базовые цены для видов работ, указанных в пункте 2.2 раздела 2 «Сборника».

4.1. Обеспечение диспетчерского управления.

4.1.1. Методика расчета Цб.1,.

Стоимость проектирования учитывает выполнение проектных работ, перечисленных в таблице 4.1.1.

4.1.2. Состав работ с разбивкой по составляющим ее подвидам в процентном соотношении представлен в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1

Состав работ

| № | Наименование составной части | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Расширение канала связи ДП (ТО и ИО) | 6,5 |
| 2. | Расширение оконечного телекоммуникационного оборудования (ТО и ИО) | 6,5 |
| 3. | Расширение серверного оборудования (ТО и ИО) | 49,5 |
| 4. | Расширение диспетчерского программного обеспечения (ПО и ИО) | 4,3 |
| 5. | Расширение баз данных (ПО и ИО) | 6,5 |
| 6. | Расширение компьютерной техники ДП (ТО и ИО) | 26,7 |
|  | Всего | 100,0 |

4.1.3. Расчет Цб.1 выполняется по формуле:

Цб.1 = (а1 + b1 × X1) × Кср × ПКi,                                (4.1)

где

а1 - постоянная величина, таблица 4.1.2;

b1 - постоянная величина, таблица 4.1.2;

X1 - величина (мощность) натурального показателя проектируемого объекта, выраженного в количестве дескрипторов;

Кср  - коэффициент, учитывающий состав выполняемых работ (принимается на основании таблицы 4.1.1 в соответствии с техническим заданием);

ПКi  - произведение корректирующих коэффициентов.

Таблица 4.1.2

| № | Наименование вида работ | Основной натуральный показатель «X» (количество дескрипторов) | Параметры базовой цены |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а1, тыс.руб. | b1, тыс. руб./ед. нат.показ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение диспетчерского управления | от 1 до 500 | 4,75 | 0,16 |
|  |  | от 500 до 1000 | 14,75 | 0,14 |
|  |  | от 1000 до 2000 | 34,75 | 0,12 |
|  |  | от 2000 до 5000 | 74,75 | 0,10 |
|  |  | от 5000 до 10000 | 174,75 | 0,08 |
|  |  | от 10000 до 50000 | 974,75 | 0,06 |
|  |  | от 50000 до 100000 | 1974,75 | 0,04 |
|  |  | свыше 100000 | 5974,75 | - |

Примечания:

1. Базовые цены предусматривают подключение проектируемого объекта к проектируемому или существующему ДП, работающему в штатном режиме, без учёта связи с вышестоящим ДП и/или ЦЦП. Проектные работы по подключению к вышестоящему ДП (ЦДП) расцениваются дополнительно.

2. Стоимость проектирования временного ДП и подключения к нему определяется) отдельно с учетом ограничений, установленных примечанием 1 к настоящей таблице, и с применением к базовой цене коэффициента 0,8. При этом необходимость проектирования временного ДП должна быть отражена в техническом задании.

3. В случае наличия в техническом задании требования по созданию запасного (резервного) или дублирующего ДП, функции которого аналогичны функциям основного ДП, то стоимость проектирования диспетчеризации следует рассчитывать по формуле:

Стоимость проектирования = Количество ДП × Стоимость проектирования × К, где К=0,8.

4. В случае наличия в техническом задании требования по созданию ЦДП, объединяющего (агрегирующего) функции и информацию и/или интегрирующего несколько подсистем различных уровней иерархии, состав работ по таблице 4.1.1 определяется с учётом характеристик ТО, ИО и ПО каждого подключаемого ДП и количественных показателей ИО интегрирующего (агрегирующего) ЦДП. При этом стоимость проектирования определяется с применением к базовым ценам коэффициента 1,2.

5. Базовыми ценами учтено проектирование объекта с высокоскоростным каналом связи с ДП. При проектировании объекта с каналом связи, не являющимся высокоскоростным, к базовой цене применяется коэффициент 0,9.

4.1.4. Сложность объекта при проектировании обеспечения диспетчерского управления определяется количеством дескрипторов, описывающих данный объект с точки зрения информационной емкости включения в систему диспетчерского управления. Количество дескрипторов рассчитывается по формуле:

X1 = i,                                                        (4.2)

где

Si - количество дескрипторов соответствующего типа, указанного в столбце 2 таблицы 4.1.3.

Таблица 4.1.3

Возможные виды дескрипторов

| № | Элемент | Единичный показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Линия ТС | 220В или слаботочная. Считать по количеству ТК (дискретных и аналоговых точек контроля) |
| 2. | Линия ТУ | Считать по количеству коммутационных элементов |
| 3. | Сигнал ТИ | По количеству измеряемых параметров |
| 4. | Сигнал ТР | По количеству передаваемых параметров |
| 5. | Канал DMX | По количеству используемых для управления светильниками каналов |
| 6. | Дискретный выход модуля вывода | По количеству выходов в модуле (релейные или коммутационные выходы) |
| 7. | Дискретный вход модуля вывода | По количеству вводов в модуле |
| 8. | На систему фото/видео фиксации | На одну камеру видеонаблюдения 4 дескриптора. На одну камеру фотофиксации 2 дескриптора |
| 9. | На систему визуализации | На одну точку обзора - по количеству наблюдаемых управляемых групп ОП (динамических или статических) |

4.2. Прокладка слаботочных сетей.

4.2.1. Методика расчета Ц6.2.

Состав работы.

Предусматривается прокладка слаботочных сетей для обеспечения внутренней связи между оборудованием АСУ объекта. Возможна передача управляющего сигнала между оборудованием управления, установленным на объекте, в том числе между шкафами управления, между шкафами управления и светильниками. Прокладка сетей может вестись по строительным конструкциям или в земле.

4.2.2. В таблице 4.3 приведены исходные данные для расчета прокладки слаботочных сетей.

Таблица 4.2.1

Исходные данные для расчета прокладки слаботочных сетей

| Условные обозначения | Параметр | Возможные значения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Х2 | Площадь фасада/ландшафтной зоны | кв.м |  |
| К1.2 | Прокладывается совместно с силовыми сетями | 0,3 | (если да) |
|  |  | 1,0 | (если нет) |
| К2.2 | Прокладывается в земле | 0,5 | (если да) |
|  |  | 1,0 | (если нет) |
| N1.2 | Категория сложности | I - V | по МРР-3.2.59-13, таблица 3.2 |
| N2.2 | Удельная мощность | Вт/кв.м |  |

4.2.3. Расчет Цб.2 выполняется по формуле:

Цб.2  = а2 × Х2 × К1.2 × К2.2                                          (4.3)

где

а2 - таблица 4.2.2;

К1.2 - коэффициент при прокладке совместно с силовыми сетями;

К2.2 - коэффициент при прокладке в земле.

Таблица 4.2.2

Базовые цены на проектирование прокладки слаботочных сетей управления архитектурным освещением зданий и сооружений - параметр (а2)

| № | Приведенная площадь освещаемой поверхности объекта, кв.м | Удельная мощность, Вт/кв.м | Базовая цена проекта прокладки слаботочных сетей архитектурного освещения на единицу натурального показателя -1 кв.м приведенной площади освещаемой поверхности объекта, с учетом удельной мощности, по категориям сложности, руб.а2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |
| 1. | до 100 | до 10 | 68,8 | - | 103,6 | 120,6 | 137,3 |
|  |  | свыше 10 | 79,0 | - | 119,3 | 138,8 | 157,6 |
| 2. | до 200 | до 10 | 40,1 | 51,2 | 61,4 | 71,5 | 81,7 |
|  |  | свыше 10 | 46,3 | 59,2 | 70,6 | 82,3 | 94,4 |
| 3. | до 400 | до 8 | 25,3 | 31,5 | 38,0 | 44,4 | 50,3 |
|  |  | свыше 8 | 29,0 | 36,1 | 43,5 | 50,9 | 57,7 |
| 4. | до 600 | до 8 | 20,0 | 25,3 00 | 30,2 | 35,2 | 40,1 |
|  |  | свыше 8 | 23,1 | 29,0 | 34,5 | 40,1 | 46,3 |
| 5. | до 1000 | до 5 | 13,9 | 17.5 | 21,0 | 23,6 | 28,1 |
|  |  | свыше 5 | 16,0 | 20,0 | 24,1 | 27,2 | 32,3 |
| 6. | до 2000 | до 5 | 9,4 | 11,7 | 14,0 | 16,3 | 18,7 |
|  |  | свыше 5 | 10,7 | 13,4 | 16.1 | 18,8 | 21,5 |
| 7. | до 3000 | до 4 | 6,7 | 8,4 | 10,1 | 11.7 | 13,5 |
|  |  | свыше 4 | 7,8 | 9,6 | 11,7 | 13,5 | 15,5 |
| 8. | до 4000 | до 4 | 5,8 | 7,3 | 8,7 | 10,1 | 11,6 |
|  |  | свыше 4 | 6,7 | 8,3 | 10,0 | 11,7 | 13,3 |
| 9. | до 6000 | до 3 | 4,5 | 5,7 | 6,7 | 7,9 | 9,0 |
|  |  | свыше 3 | 5,1 | 6,5 | 7,8 | 9,0 | 10,4 |
| 10. | до 8000 | до 3 | 3,7 | 4,7 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
|  |  | свыше 3 | 4.3 | 5,4 | 6,5 | 7,5 | 8,6 |
| 11. | до 1000 | до 2 | 3,3 | 4,2 | 5,6 | 5,8 | 6,7 |
|  |  | свыше 2 | 3,8 | 4,7 | 5,7 | 6,7 | 7,7 |
| 12 | до 2000 | до 2 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | .4,0 | 4,5 |
|  |  | свыше 2 | 2,6 | 3,3 | 3,8 | 4,6 | 5,2 |
| 13. | до 40000 | до 1 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
|  |  | свыше 1 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,7 |
| 14. | до 60000 | до 1 | - | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,9 |
|  |  | свыше 1 | - | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 |
| 15. | до 100000 | до 0,7 | - | 0,8 | 0,9 | - | 1,3 |
|  |  | свыше 0,7 | - | 0,9 | 1,1 | - | 1,4 |
| 16. | до 150000 | до 0,7 | - | 0,6 - | 0,6 | - | 0,9 |
|  |  | свыше 0,7 | - | 0,6 | 0,8 | - | 1,0 |
| 17. | до 200000 | до 0,6 | - | 0,4 | 0,5 | - | 0,7 |
|  |  | свыше 0,6 | - | 0,5 | 0,6 | - | 0,8 |
| 18. | свыше 200000 | до 0,6 | - | 0,2 | 0,3 | - | 0,4 |
|  |  | свыше 0,6 | - | 0,3 | 0,3 | - | 0,5 |

4.3. Обеспечение каналов связи.

4.3.1. Методика расчета Цб.3.

Состав работы.

Предусматривается проектирование каналов (сетей) связи и передачи Данных для обеспечения  внешней связи и  синхронизации между оборудованием АСУ объекта и диспетчерским пунктом.

Таблица 4.3.1

Базовые цены для расчета стоимости проектирования обеспечения каналов связи

| № | Виды каналов | Натуральный показатель, | Базовая цена на единицу натурального показателя, Цi3 тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Каналы ВФЛ | количество каналов, шт. | 26,64 |
| 2. | Каналы ВОЛС | количество каналов, шт. | 32,98 |
| 3. | Квитовые каналы | количество каналов, шт. | 1,60 |
| 4. | Каналы Ethernet (в том числе xDSL) | количество каналов, шт. | 20,62 |
| 5. | Радиоканалы | количество каналов, шт. | 5,39 |
| 6. | Каналы GSM/SMS/ GPRS | количество каналов, шт. | 3,17 |
| 7. | Каналы GPS/ГЛОHACC/SNMP | количество каналов, шт. | 4,75 |

4.3.2. Базовая стоимость Цб.3. определяется по формуле:

Цб.3 = i3 × Xi3 ,                                        (4.4)

где

Xi3 - количество каналов определенного вида, шт.;

Цi3 - базовая цена на единицу измерения, тыс.руб.

4.4. Фото-видео наблюдение за объектами.

4.4.1. Методика расчета Цб.4

Состав работы.

Предусматривается проектирование системы фото-видео наблюдения (фиксации) за объектами. Возможно подключение к городским камерам через центр обработки данных (пункт 4 таблицы 4.4.1).

Таблица 4.4.1

Базовые цены для расчета стоимости проектирования фото-видео наблюдения над объектами

| № | Наименование объекта проектирования | Натуральный показатель, Хi4 | Параметры базовой цены |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ai4 | bi4, тыс.руб./ед. натур. показ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Камеры фотофиксации с подключением к общей шине ШУНО | количество камер, шт. | 3,87 | 10,64 |
| 2. | Камеры фотофиксации без подключения к общей шине ШУНО | количество камер, шт. | 3,02 | 8,32 |
| 3. | IP видео камеры | количество камер, шт. | 5,14 | 14,13 |
| 4. | Внешние городские IP камеры | количество камер, шт. | 4,29 | 11,81 |

Примечания:

1. Базовыми ценами учтено определение точки установки и подключения камеры.

2. К пункту 4: см. систему городского видеонаблюдения.

4.4.2. Базовая стоимость Ц6.4 определяется по формуле:

Цб.4 = i4 = ai4 + bi4 × Xi4)                                            (4.5)

где

ai4 - постоянная величина, тыс. руб. (таблица 4.4.1);

bi4 - постоянная величина, тыс.руб.  на единицу натурального показателя (таблица 4.4.1);

Xi4 - величина    (мощность)     натурального     показателя     проектируемого объекта, выраженная в количестве камер, шт.

4.5. Управление регуляторами мощности.

4.5.1. Методика расчета Цб.5.

Состав работы.

Предусматривается проектирование  системы  группового регулирования мощности с помощью специальных устройств. Регулирование может происходить на основе заложенного  графика,  на основе  измерений,  поступающих со специальных датчиков, и с помощью дистанционного управления.

Таблица 4.5

Базовые цены для расчета стоимости проектирования управления регуляторами мощности

| № | Параметр | Натуральный показатель, Хi5 | Базовая цена на единицу натурального показателя, Цi5, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Регуляторы | количество, шт. | 6,34 |
| 2. | Фотометрические датчики (яркомеры) | количество, шт. | 7,93 |

4.5.2. Базовая стоимость определяется по формуле:

Цб.5 = (

где К1.5= 0,7 - если предусматривается только автономная работа регуляторов в составе шкафов управления.

4.6. Создание (разработка) программного обеспечения - ПО цветодинамических сценариев.

4.6.1.	Методика расчета Цб.6.

Состав работы.

Предусматривается разработка цветодинамических программ (ПО цветодинамических сценариев) для воспроизведения с помощью управляемых цветодинамических приборов. Для этих целей могут применяться управляемый приборы, позволяющие задавать цветность и яркость свечения в RGB и RGBW- системах, регулировать яркость свечения, регулировать цветовую температуру свечения или иметь более сложный функционал.

4.6.2. В «Сборнике» рассматривается только разработка технической части сценариев:

- детализация цветодинамических решений;

- создание динамических эффектов;

- привязка цветовых схем к осветительным приборам;

- создание цветодинамических программ;

- создание технической части проекта с программными файлами в формате, совместимом с DMX.

4.6.3. Стоимость разработки художественной  части цветодинамических настоящим «Сборником» не рассматривается и определяется сценариев отдельно.

4.6.4. Базовая стоимость одного сценария определяется по формуле:

Цбс.6 = Цсумм.6 × К1.6 × К2.6 × К3.6 × К4.6 × К5.6,                                     (4.7)

где

К1.6 - коэффициент, применяемый при использовании контроллеров различных производителей, К16 = 1,2;

К2.6   - коэффициент, учитывающий использование светильников с различным количеством каналов управления:

- для светильников с количеством каналов 3 и менее К2.6 = 0,8;

- для светильников с количеством каналов 4 и 5 К2.6 = 1,0;

- для светильников с количеством каналов 6 и более К2.6 = 1,2.

Общее значение коэффициента К2.6 определяется исходя из процентного соотношения каналов, занимаемых различными типами светильников, к общему количеству каналов по формуле:

К2.6 =  ,

где

N1 - количество каналов для светильников с количеством каналов 3 и менее;

N2 - количество каналов для светильников с количеством каналов 4 и 5;

N3 - количество каналов для светильников с количеством каналов 6 и более;

Nобщ, - общее количество каналов.

При этом количество каналов для светильников соответствующего типа (N1, N2, N3) определяется путем умножения количества каналов, занимаемых одним светильником данного типа, на количество таких светильников. Пример расчета представлен в приложении (пример 7).

К3.6 - коэффициент, применяемый при необходимости синхронизации времени запуска сценариев для различных объектов архитектурной подсветки, а также времени запуска сценариев с видео/музыкальными, иными контентами, воспроизводимыми на данном объекте или на других объектах. При этом для одного объекта коэффициент применяется однократно, К3.6  = 1,2;

К4.6 - коэффициент, применяемый при одновременной разработке более трех сценариев (значение коэффициента определяется согласно пункту 4.6.5);

К5.6 - понижающий коэффициент, применяемый при разработке новых сценариев для существующих объектов архитектурной подсветки, для которых тем же исполнителем ранее уже разрабатывались цветодинамические сценарии в формате DMX 512, К5.6 = 0,8.

Таблица 4.6.1

Базовые цены для расчета цветодинамических сценариев

| № | Количество DMX потоков (модулей MDBo или аналогичных) на объекте, шт. | Значение Цсумм.б тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 1 поток (модуль) | 16,26 |
| 2. | 2 потока(модуля) | 29,27 |
| 3. | 3 потока(модуля) | 38,93 |
| 4. | За каждый следующий поток (модуль) добавлять: | 6,62 |

4.6.5. Если одновременно разрабатывается более трех сценариев, то к каждому последующему применяется понижающий коэффициент К4.6 согласно таблице 4.6.2.

Цб.6 = Цбс.6 × К4.6)i                                                       (4.8)

где

i - номер сценария, при условии, что разрабатывается количество  N сценариев;

Цбс.б   - стоимость одного сценария (рассчитана по формуле 4.7);

К4.6    - коэффициент для i-ro сценария (столбец 3).

Таблица 4.6.2

Методика расчета Цб.6 для создания цветодинамических сценариев

| № | Количество | Значение К4.6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Для 1, 2 и 3 сценариев | 1,0 |
| 2. | Для 4 и 5 сценариев | 0,8 |
| 3. | Для 6, 7 и 8 сценариев | 0,6 |
| 4. | Для сценариев с 9 по 15 включительно | 0,5 |
| 5. | Для 16 и каждого последующего сценария | 0,4 |

Пример расчета для 7 сценариев единой свето-цветовой среды на объекте с 2 модулями MDBо с использованием контроллеров одного производителя с шествующем объекте архитектурной подсветки, для которого ранее же разрабатывались цветодинамические сценарии в формате DMX512.

К4.6)i рассчитывается следующим образом (N = 7):

К4.6)i = (3 × 1,0 + 2 × 0,8 + 2 × 0,6) = 5,8

Цб.6 = Цбс.6 × К4.6)i × К5.6 × К3.6 = 29,27 × 1,2 × 5,8 × 0,8 = 162,98 тыс.руб.,

где

Цбс.6 - значение, взятое для 2-х модулей MDBo из таблицы 4.6.1 пункт 2, Цбс.6 = 29,27

К3.6	- коэффициент, применяемый в данном примере расчета в связи

с необходимостью синхронизации времени запуска сценариев объектов единой свето-цветовой среды, К3.6 = 1,2;

К4.6)i - расчетное количество сценариев при общем количестве сценариев 7 (см. расчет выше), К4.6)i  = 5,8;

К5.6 - понижающий коэффициент, применяемый при разработке новых сценариев для существующих объектов архитектурной подсветки, для которых ранее уже разрабатывались цветодинамические сценарии в формате DMX512, К5.6=0,8.

4.7. Управление и контроль силовой части.

4.7.1. Методика расчета Цб.7.

Состав работы.

Предусматривается проектирование системы управления, контроля, измерения и анализа силовой части осветительной установки. В состав работ входит выбор оборудования и его места расположения, проектирование силовых и слаботочных линий связи. Система должна обеспечивать управление включением групповых линий с помощью магнитных пускателей, контроль наличия напряжения в контрольных точках схемы, показания слаботочных охраним и пожарных датчиков, снятие показаний со счетчиков электроэнергии. Получаемую информацию оборудование управления анализирует, архивирует и передает в диспетчерский пункт. В случае потери связи, оборудование работает автономно до восстановления возможности обмена данными с диспетчерским пунктом.

Таблица 4.7

Исходные данные для расчета стоимости управления и контроля силовой части

| Условные обозначения | Параметр | Возможные значения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Х2.7 | Количество технологических операций | численное значение | подпункт 6.4.3 пункта 6.4 раздела 6 |
| Х3.7 | Количество контролируемых сигналов | численное значение |  |
| Х4.7 | Количество управляющих сигналов | численное значение |  |
| Х5.7 | Информационная мощность | численное значение |  |

4.7.2. Расчет базовой стоимости производится на оснований раздела 2 МРР-3.2.26.02-08. При этом расчет значений факторов G1-G9 (таблица 1 МРР-3.2.26.02-08) производится согласно указаниям таблицы 4.7.2.

Таблица 4.7.2

Базовая стоимость управления и контроля силовой части

| № | Фактор | Способ определения критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | G1 | Характер протекания во времени процессов - дискретный |
| 2. | G2 | Количество технологических операций автоматизированного контроля и управления: взять равным Х2.7 |
| 3. | G3 | взять равным Х3.7 |
| 4. | G4 | взять равным Х4.7 |
| 5. | G5 | количество внутримашинных переменных верхнего уровня зять равным Х5.7 |
| 6. | G6 | II степень - централизованный контроль и измерение параметров состояния ТОУ |
| 7. | G7 | I степень - одноконтурное автоматическое регулирование |
| 8. | G8 | Автоматический режим косвенного управления |
| 9. | G9 | ТО |

4.7.3. На основании факторов G1- G9 рассчитывается стоимость раздела ТО. При этом количество Х2.7 - Х7.7 рассчитывается как сумма допустимых данных.

4.8. Управление цветодинамической частью.

4.8.1. Методика расчета Цб.8.

Состав работы.

Предусматривается проектирование подсистемы управления динамическими характеристиками осветительной установки. Данная работа предусматривает создание информационного обеспечения, включающего в себя адресацию управляемых приборов, разработку топологии сетей управления, подбор и размещение необходимого оборудования. При этом учитываются архитектурно-художественные особенности здания. Прокладку сетей между элементами подсистемы см. в пункте 4.2.

Таблица 4.8.1

Исходные данные для расчета управления цветодинамикой

| Условные обозначения | Параметр | Возможные значения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| N1 | Количество каналов управления установки | Численное значение | Рассчитываются как сумма каналов управления всех управляемых светильников |
| N2 | Тип связи со светильниками | Один из трех вариантов: | Применять в случае: |
|  |  | - однононаправленный (N2.1) | - DMX-512 или аналогичных (без RDM) |
|  |  | - двунаправленный (N2.2) | - DMX-512 или аналогичных (с RDM) |
|  |  | - распределенный (N2.3) | - распределенных систем с предиктивной загрузкой цветодинамического контента (через PLC или аналогичные) |
| N3 | Количество цветодинамических контроллеров в установке | Численное значение | Количество применяемых контроллеров, для управления цветодинамическими светильниками |

4.8.2. Расчет базовой стоимости вести на основании раздела 2 МРР-3.2.26.02-08. При этом расчет значений факторов G1-G9 (таблица 1 МРР-3.2.26.02-08) вести согласно указаниям из таблицы 4.8.2.

Таблица 4.8.2

Правила определения критериев оценки факторов G1-G8

| Фактор | Способ определения критерия | Значение | Примечание 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G1 | Характер протекания во времени процессов в АСУ определить на основании исходных данных N2: 1. Для N2.1 непрерывно-дискретный (типа I) 2. Для N2.2 непрерывно-дискретный (типа II) 3. Для N2.3 циклический | 0,389 0,429 0,532 |  |
| G2 | Количество технологических операций автоматизированного контроля и управления: Взять равным 6 шт (запуск/остановка сценария в ручном/автоматическом/дистанционном режимах) |  |  |
| G3 | Взять численно равным N3 |  |  |
| G4 | Взять численно равным N1 |  |  |
| G5 | Количество внутримашинных переменных верхнего уровня взять равным 8 |  | всегда для ЦД раздела |
| G6 | II степень - централизованный контроль и измерение параметров состояния ТОУ |  | всегда для ЦД раздела |
| G7 | I степень - одноконтурное автоматическое регулирование |  | всегда для ЦД раздела |
| G8 | Автоматический режим косвенного управления |  | всегда для ЦД раздела |
| G9 | ИО |  | всегда для ЦД1 раздела |

На основании факторов G1-G9 рассчитать стоимость раздела ИО.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ АСУ ОСВЕЩЕНИЕМ

5.1. Ниже перечисляются виды работ и возможные компоненты, рекомендованные для включения в их состав.

1. Наружное (функциональное) освещение:

1) Х1 - обеспечение диспетчерского управления.

2) Х3- обеспечение каналов связи.

3) Х4 - фото-видео наблюдение за объектами.

4) Х5- управление регуляторами мощности.

5) Х7- управление и контроль за силовой частью.

2. Освещение мостов, эстакад, транспортных развязок:

- Х1- обеспечение диспетчерского управления.

- Х3- обеспечение каналов связи.

- Х4- фото-видео наблюдение за объектами.

- Х5- управление регуляторами мощности.

- Х7 - управление и контроль за силовой частью.

- Х8- управление цветодинамикой.

3. Освещение тоннелей (функциональное, аварийное, эвакуационное):

- Х1- обеспечение диспетчерского управления.

- Х3- обеспечение каналов связи.

- Х4- фото-видео наблюдение за объектами.

- Х5- управление регуляторами мощности.

- Х7- управление и контроль за силовой частью.

4.Освещение пешеходных переходов (подземных, наземных, надземных):

- Х1 - обеспечение диспетчерского управления.

- Х3 - обеспечение каналов связи.

- Х4 - фото-видео наблюдение за объектами.

4)  Х7- управление и контроль.

5. Архитектурное освещение (статическое, динамическое):

1) Х1 - обеспечение диспетчерского управления.

2)  Х2- прокладка слаботочных сетей.

- Х3- обеспечение каналов связи.

- Х4- фото-видео наблюдение за объектами.

- Х7- управление и контроль за силовой частью.

- Х8- управление цветодинамикой.

6. Ландшафтное освещение:

- Х1 -обеспечение диспетчерского управления.

- Х2- прокладка слаботочных сетей.

- Х3- обеспечение каналов связи.

- Х4- фото-видео наблюдение за объектами.

- Х7 - управление и контроль за силовой частью.

- Х8 - управление цветодинамикой.

7. Создание светового облика объекта:

1)  Х6- создание цветодинамических сценариев.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1. Перечень основных определений и сокращении.

DMX поток - поток информации по протоколу DMX 512.

DMX каналы- каналы DMX 512.

Ethernet - высокоскоростной проводной канал.

GSM/GPRS/SMS - канал связи через мобильного оператора (связь с диспетчерской).

GPS/ГЛОНАСС -  сигнал синхронизации времени от спутниковых навигационных систем.

xDSL - технология проводной передачи данных.

АРМ - автоматизированное рабочее место.

АСУ - автоматизированная система управления.

АСУТП - АСУ технологическими процессами.

ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи (высокоскоростной проводной канал).

ВФЛ - выделенная физическая линия (низкоскоростной проводной канал).

ИО - информационное обеспечение.

Квит - способ   передачи  единичной   команды   по  силовому проводу.

МО - математическое обеспечение.

ОО - организационное обеспечение.

ОП - осветительный прибор.

ОР - общесистемные решения.

ПИУ - пульт индикации и управления.

ПО - программное обеспечение.

ПС - пожарная сигнализация.

ПУ - прибор управления.

Радиоканал - любой локальный радиоканал (беспроводной).

ТИ - телеизмерения (включая ТИТ - текущие и ТИЦ интегральные).

ТО - техническое обеспечение.

ТОУ - технологический объект управления.

ТР - телерегулирование.

ТС - телесигнализация.

ТУ - телеуправление.

Диспетчерский пункт (ДП) - центр системы диспетчерского управления, где сосрс дотачивается информация о состоянии осветительных установок и имеется возможность оперативного контроля, управления, формирования отчетов, анализ состояния ОУ, систем визуального отображения работы ОУ, конфигурирования, хранения данных.

Автотранспортный тоннель - часть дороги для проезда автомобильного транспорт! имеющая перекрытие над проезжей частью, которое препятствует дневному освещению дорожного полота и тем самым ухудшает водителю условия видимося дорожной обстановки. Понятие тоннеля распространяй ся и на солнцезащитные экраны, примыкающие к портам лам тоннеля.

Архитектурное освещение - освещение фасадов зданий, сооружений, произведений монументального искусства для выявления их архитектурно-художественных особенностей и эстетической выразительности.

___________

*Под понятие тоннеля подпадает проезд, определяемый как часть дорог перекрытая проходящей сверху другой автомобильной или железнодорожной магистраль при этом длина перекрытия не превышает ширины этой магистрали.

Под   понятие   тоннеля   не   подпадает   галерея,   определяемая   как   часть дороги, перекрытие которой на всем ее протяжении имеет одну или обе светопроницаемые стены.

Дескриптор - информационная единица, описывающая смысловое содержание схемы и показывающая информационную емкость системы управления. Применительно к управлению осветительными установками это магнитные пускатели, точки контроля, анализируемые узлы, измеряемые и передаваемые параметры, управляемое светотехническое оборудование, дискретные элементы модулей управления. Дескрипторами описываются значимые элементы и параметры осветительной установки, участвующие в ее работе. С помощью дескрипторов описывается информационная емкость системы управления осветительной установкой (включающая), которая, в свою очередь, определяет объем работ по подключению объекта к системам диспетчеризации, фото/видеоконтроля, визуализации и анализа. Типы и способ расчета дескрипторов приведены в таблице 4.1.3.

Диммирование - процесс управления уровнем потребляемой мощности светильника.

Динамическое (динамичное) освещение - использование цвета, светоцветовой динамики, свето-проекции и создание световых эффектов с помощью лазерных и прожекторных пучков света.

Диспетчеризация - организация управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, при которой технологические режимы работы или эксплуатационное состояние указанных объектов или установок изменяются только по оперативной диспетчерской команде диспетчера соответствующего диспетчерского центра.

Длина тоннеля - расстояние между въездным и выездным порталами, отсчитываемое вдоль центральной линии проезжей части

Длинный тоннель - тоннель, который либо имеет длину более 125 м, либо при подъезде к которому водитель, находящийся на pg-p перед въездным порталом, видит менее 20% площади рамки выездного портала или вообще ее не видит.

ДНД - датчик  несанкционированного  доступа  (открывания дверей щитовой, дверок щитов и шкафов).

Капитальный ремонт объектов диспетчеризации и телемеханического управления освещением - замена и (или) восстановление функций и (или) элементов объектов диспетчеризации и телемеханического управления освещением, включая работы по демонтажу и замене отдельных элементов на аналогичные или иные	 улучшающие показатели элементы и (или) восстановления указанных элементов, за исключением работ по расширению функций оборудования и программного обеспечения объектов.

Каскадная схема управления- схема, при которой управление участками распределительных линий, входящих в нее, осуществляется путем подключения катушки коммутационного аппарата второго участка в линию первого, катушки коммутационного аппарата третьего участка в линию второго и т.д.

Канал управления светильника - независимый параметр светильника, задающий какое-либо его свойства (составляющая цвета, поворот, ширина пучка и т.п.), который может быть задан с помощью контроллера.

Компьютерная техника - АРМ и периферийные устройства для работы диспетчеров, операторов, инженеров и администраторов

Ландшафтное освещение - декоративное освещение зеленых насаждении, других элементов ландшафта и благоустройства в парках, скверах, пешеходных зонах с целью проявления их декоративно-художественных качеств.

Наружное освещение - все виды освещения, используемые вне зданий или сооружений: утилитарное, архитектурное, декоративное, ландшафтное.

Пускорегулирующий аппарат (ПРА) - светотехническое изделие, с помощью которого осуществляется питание источника света от электрической сети, обеспечивающее необходимые пусковые и рабочие режимы ИС, конструктивно оформленное в виде единого аппарата, либо нескольких отдельных блоков.

По типу токоограничивающего элемента ПРА классифицируются на:

- электромагнитные (ЭмПРА), выполненные на базе дросселей, трансформаторов, конденсаторов и резисторов;

- ЭПРА (электронные), выполненные на базе полупроводниковых источников вторичного электропитания (в «Сборнике» применяется понятие ЭПРА для регулируемых - индивидуально управляемых (диммируемых) -светильников).

РБТ (расстояние безопасного торможения) - минимальное расстояние, требуемое для надежного приведения транспортного средства, движущегося с установленной скоростью, в состояние полной остановки. РБТ определяется суммарным временем реагирования водителя на появившееся препятствие для принятия решения и торможения транспортного средства.

Реконструкция объектов диспетчеризации и телемеханического управления освещением - изменение параметров объекта, его элементов (частей) (работы по таблице 2.2), в том числе замена и (или) расширение функций оборудования и программного обеспечения объектов, а также восстановление нарушенных в процессе работы функций объекта, включая работы по демонтажу устаревшего и выслужившего определенные документацией сроки оборудования, за исключением замены отдельных элементов на аналогичные или иные улучшающие показатели элементы и (или) восстановления указанных элементов Работы по демонтажу устаревшего и выслужившего определённые документацией сроки оборудования рассчитываются при необходимости проведения демонтажа исходя из пункта 4 таблицы 2.1.

Системы с предиктивной загрузкой - системы, позволяющие заранее распределять цветодинамический контент по исполнительным устройствам.

Телемеханика - отрасль техники и техническая наука о контроле и управлении на расстоянии посредством преобразования контролируемых параметров и воздействий в сигналы, передаваемые по линиям связи.

Телемеханическое управление - система управления наружным освещением с применением устройств телемеханики, позволяющая производить из одного места одновременное включение или отключение сети наружного освещения, переключение сети на ночной режим, а также контролировать состояние сети.

Техническая часть цветодинамического сценария - совокупность программного и информационного обеспечения и работы по их созданию, установке на объект, проверке и дистанционному и/или автоматическому запуску для воспроизведения цветодинамических программ на осветительных установках содержащих цветодинамическую часть.

Утилитарное (функциональное) наружное освещение -  освещение проезжей части магистралей, тоннелей, эстакад, мостов, улиц, площадей, автостоянок, функциональных зон аэропортов и территорий спортивны" сооружений, а также пешеходных путей городских территорий с целью обеспечения безопасного движения автотранспорта и пешеходов и для общей ориентации в городском пространстве.

Цветодинамический контент - совокупность информационных данных, непосредственно определяющих внешний вид и динамические эффекты осветительной установки.

Цветодинамический  сценарий - художественно-техническое решение, определяющее внешний облик архитектурного объекта через управляемые осветительные приборы, неуправляемые осветительные приборы и прочие средства. Один сценарий представляет собой художественное решение, охватывающее работу ОУ одного здания в течение одного вечера и привязанное к одной тематике (праздник, повседневный режим и т.п.).

Цветодинамическая программа - программное обеспечение, реализующее художественную часть цветодинамического сценария.

Художественная часть цветодинамического сценария - художественные, колористические, сценарные решения для объекта/комплекс объектов описывающие архитектурный облик объектов, снабженных осветительной установкой имеющей цветодинамическую часть.

ШУНО - шкаф управления наружным освещением (общее название приборов управления для наружного и архитектурного освещения (в том числе АХП).

Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Энергоснабжение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных  мер направленных  на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Эвакуационное освещение - вид аварийного освещения для эвакуации людей или завершения потенциально опасного процесса.

Энергоэффективная технология - технология, имеющая высокую энергетическую эффективность.

Виды освещения:

архитектурное освещение - освещение фасадов зданий, сооружений, произведений монументального искусства для выявления их архитектурно-художественных особенностей и эстетической выразительности;

ландшафтное освещение - декоративное освещение зеленых насаждений, других элементов ландшафта и благоустройства в парках, скверах, пешеходных зонах с целью проявления их декоративно-художественных качеств;

декоративное освещение - привлекательное художественно-декоративное оформление  светом элементов ландшафта,  водоемов, фонтанов и малых архитектурных форм, а также участков территорий парков, скверов, набережных, площадей и общественных зданий различного назначения;

улитарное (функциональное) наружное освещение - освещение проезжей части магистралей, тоннелей, эстакад, мостов, улиц, площадей, автостоянок, функциональных зон аэропортов и территорий спортивных сооружений, а также пешеходных путей городских территорий с целью обеспечения безопасного движения автотранспорта и пешеходов и для общей ориентации в городском пространстве;

световая реклама и информация - конструкции с внутренним или внешним освещением: щитовые и объемно-пространственные конструкции, стенды, тумбы, панели-кронштейны, настенные панно, перетяжки, электронные табло, проекционные, лазерные и иные технические средства, конструкции с элементами ориентирующей информации (информирующие о маршрутах движения и находящихся на них объектах), арки, порталы, рамы и иные технические средства стабильного территориального размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений или вне их, а также витражи (витрины) в оконных, дверных проемах и арках зданий, функционально предназначенные для распространения рекламы или социальной рекламы;

иллюминация - праздничное декоративное освещение, оформление, предназначенное только для украшения улиц, площадей, зданий, сооружений и элементов ландшафта без необходимости создания определенного уровня освещенности;

праздничное оформление - использование в определенных типах пространств элементов средового дизайна, систем и приемов освещения по программе проведения государственных, городских и местных праздничных мероприятий для эмоционального подъема граждан.

Канал связи - путь прохождения сигналов электросвязи, образованный последовательно соединенными каналами и линиями вторичной сети, при помощи станций и узлов вторичной сети, обеспечивающий при подключен., оконечных устройств вторичной сети и передав сообщения от его источника к получателю. Канал связи включает в себя физическую среду передачи аналогового сигнала (ВФЛ,  радиоэфир и т.п.) и оконечные средства - оборудование связи, например, модемы, на концах линии, и оборудование уплотнения каналов.

Канал передачи данных - канал связи и комплекс оконечных средств передачи данных, представляющий собой оборудование автоматизации для обмена дискретными (цифровыми) сигналами и сообщениями со скоростью передачи, характерных для данного канала передачи между сетевыми станциями, сетевыми узлами или между сетевой станцией и сетевым узлом ЕАСС, а также между сетевой станцией или сетевым узлом и оконечным устройством в соответствии с заданными протоколами и адресами объектов в системе АСУ.

6.2.Пояснения к применяемым терминам.

Объектами автоматизации являются пункты питания наружного и архитектурного освещения, управление которыми будет осуществляться с диспетчерского пункта с АРМ, с ПИУ (при наличии) и в местном режиме.

Система освещения на объекте содержит следующие основные элементы:

- силовое коммутационное оборудование (СКО), смонтированное в помещениях щитовых;

- прибор управления - шкаф управления освещением пункта питания;

- регулятор напряжения;

- подключенные к ПП статические и динамические линии освещения распределительной сети с осветительной аппаратурой.

В ПП могут быть заведены «квитовые» провода каскадной сети управления.

Система автоматизированного управления освещением представляет собой программно-технический комплекс с иерархической структурой, на нижнем уровне которой находятся телемеханически (или автоматизированно) управляемые объекты - пункты питания. Над ними находятся сервер (при использовании клиент-серверных технологий) и диспетчерский пункт, выполняющий основные управляющие и контролирующие функции в системе диспетчеризации. На верхнем уровне находится Центральный диспетчерский пункт, являющийся основным органом контроля и мониторинга системы АСУ наружным и архитектурным освещением в целом.

АСУ, в который будет входить проектируемый объект автоматизации, является однородной по структуре системой со строгой иерархией, работающей реальном масштабе времени и специализированной по виду обрабатываемой информации. Для выполнения предъявляемых к АСУ освещением требований ДП и ПП объединяются в систему каналами связи и управления.

Основной аппаратной частью АСУНО в пункте питания является шкаф управления наружным освещением ШУНО, обеспечивающий телемеханическое управление, контроль и организацию канала связи с ДП и сервером (при наличии). Структура управления предусматривает возможность интегрироваться в существующую систему АСУ освещением и допускает развит и наращивание.

Электропитание аппаратуры системы управления и управление СКО Пп будет сохраняться при наличии хотя бы одной фазы питающего напряжения При полном пропадании электропитания ПУ должен функционировать в течение определённого техническими условиями периода времени.

Шкафы ШУНО в ПП имеют органы местного управления и индикации.

Одно из направлений в области энергосбережения - использование специальных групповых регуляторов-стабилизаторов и индивидуальных (управляемые ЭПРА) для питания установок освещения, стабилизации напряжения питания, создания оптимальных режимов работы осветительных приборов. Регулирование происходит по команде из диспетчерской по каналу связи или автоматически по командам модуля управления.

Основными характеристиками группового регулятора (контроллера мощности) являются:

- управление выходным напряжением, независимо для каждой фазы, при помощи установленных трансформаторов;

- настройка общих параметров для всех трёх фаз;

- статичный пофазный обход с конфигурацией бесперебойного питания. В состояние обхода контроллер включается для подачи пониженного напряжения под нагрузку, позволяя при этом сэкономить электроэнергию;

- регулирование и стабилизация напряжения (плавное изменение напряжения на выходе) и т.д.

Оператор диспетчерского пункта может задавать параметры регулирования автоматически или в ручном режиме.

Блок управления ШРН обладает встроенной памятью.

Вся информация о работе ШРН записывается в базу данных (серверная лицензия) и, при необходимости, может передаваться на другое (подчиненное) рабочее место. Оператор может производить выемку информации за период времени глубиной 1 год, строить график (ток, напряжение, мощность как общие, так  пофазные), вычислять экономию за любой произвольно заданный промежуток времени.

Примененные решения позволяют осуществлять контроль датчиков, считывание показаний электросчетчиков и управление с ДП, а также вручную на месте (в ПП) с помощью пульта и/или переключателей или автономно (по годовому графику, занесенному в память ШУНО).

Виды управления

Автономное

Централизованное

Телемеханическое

Дистанционное

6.3. Методические указания по определению количества дескрипторов.

6.3.1. Дескрипторами описываются значимые элементы и параметры осветительной установки, участвующие в ее работе.

С помощью дескрипторов описывается информационная емкость систем управления осветительной установкой и определяется объем проектных работ по подключению объекта к системам:

- диспетчеризации;

- телемеханического управления;

- фото/видео контроля;

- визуализации и анализа.

Возможные виды дескрипторов и методика их расчета приведены в таблице 4.1.3.

Для расчета количества дескрипторов выполняются следующие шаги:

Шаг  1. Рассчитывается  предполагаемое проектом количество объектов (пунктов питания, ДП, фото/видео камер, регуляторов напряжения, яркомеров и другого телемеханического оборудования).

Шаг 2. Для каждого типа объектов определяется предполагаемое проектом (согласно столбцу 2 таблицы 4.1.3) количество дескрипторов соответствующего вида.

Шаг 3. Для каждого типа объектов суммируется количество дескрипторов и умножается на количество объектов данного типа.

Шаг 4. Полученное для каждого типа объектов количество дескрипторов суммируется по всем типам объектов.

Шаг 5. При большом количестве объектов одного типа (более 10 шт.), к дескрипторам, относящимся к этим объектам, применяется понижающий коэффициент К1 согласно таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1

| № | Количество объектов одного типа | Значение коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | до 10 | 1,0 |
| 2. | от 10 до 20 | 0,8 |
| 3. | от 20 до 50 | 0,6 |
| 4. | более 50 | 0,4 |

6.4. Методические указания для определения стоимости проектных работ по диспетчеризации и телемеханическому управлению освещением с использованием наиболее часто применяемых проектных решений.

6.4.1 Для определения укрупненных показателей необходимо следующее:

1) Определить принадлежность объекта согласно таблице 6.4.1,

2) В зависимости от характеристик объекта вычислить по таблице 6.4.1ориентироовочное количество электрощитовых, требуемое для этого объекта.

3) С помощью таблицы 6.4.2 выбрать тип осветительной установки получить количество необходимого оборудования. Умножить полученное количество на количество электрощитовых, полученное в предыдущем пункте.

4) С помощью таблицы 6.4.3 вычислить основные показатели автоматизированной системы управления, требуемые для расчета стоимости проектирования путем перемножения значения из предыдущего пункта на указанное в таблице 6.4.3 количество.

5) Определить стоимость проектирования с помощью раздела 4 настоящего «Сборника» на основании вычисленных показателей.

6.4.2. По мере конкретизации и уточнения строительной части, характеристик освещения, типа объекта или получения более точных показателей, возможен перерасчет стоимости проектирования с большей точностью, путем внесения уточненных данных в подпункты 2, 3 и 4 пункта 6.4.1.

Таблица 6.4.1

Типовое количество электрощитовых в зависимости от натуральных показателей объектов освещения

| № | Тип объекта | Количество щитовых на натуральный показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Магистральные улицы общегородского значения | 1 шт. на 2000 м |
| 2. | Магистральные улицы районного значения | 1 шт. на 800 м |
| 3. | Улицы и дороги местного значения, боковые и местные проезды вдоль магистрали | 1 шт. на 800 м |
| 4. | Парковые дороги, велосипедные дорожки, тротуары | 1 шт. на 600 м |
| 5. | Тоннель | см. табл. 6.4.4 и 6.4.5 |
| 6. | Пешеходный переход подземный | 1 шт. на 400 м |
| 7. | Пешеходный переход надземный | 1 шт. на переход |
| 8. | Транспортные развязки в разных уровнях | 1 шт. на 800 м |
| 9. | Транспортные развязки в одном уровне | 1 шт. на 400 м |
| 10. | Внутриквартальные дороги | 1 шт. на 600 м |
| 11. | Мосты (эстакады, путепроводы) | 1 шт. на 400 м |
| 12. | Жилое здание | 1 шт. на здание |
| 13. | Крупное административное здание | 2 шт. на здание |
| 14. | Городская доминанта | 8 шт. на здание |

Примечание: классификация городских улиц и дорог приведена в соответствии с МГСН 1.01-99.

Таблица 6.4.2

Типовой состав размещаемого в электрощитовых оборудования автоматизации, необходимого для расчета натуральных показателей

| № | Тип объекта | Оборудование | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Магистральные улицы общегородского значения | Тип 1 - связь по GSM Тип 3 - связь по ВОЛС Тип 4 - связь по Ethernet | 1 шт. |
| 2. | Магистральные улицы районного значения | Тип 1 - связь по GSM Тип 3 - связь по ВОЛС Тип 4 - связь по Ethernet | 1 шт. |
| 3. | Улицы и дороги местного значения, боковые и местные проезды вдоль магистрали | Тип 1 - связь по GSM Тип 3 - связь по ВОЛС Тип 4 - связь по Ethernet | 1 шт. |
| 4. | Парковые дороги, велосипедные дорожки, тротуары | Тип 1 - связь по GSM Тип 3 - связь по ВОЛС Тип 4 - связь по Ethernet | 1 шт. |
| 5. | Тоннель | см. табл. 6.4.4 и табл. 6.4.5 |  |
| 6. | Пешеходный переход подземный | Тип 1 - связь по GSM Тип 3 - связь по ВОЛС Тип 4 - связь по Ethernet | 1 шт. |
| 7. | Пешеходный переход надземный | Тип 1 - связь по GSM Тип 3 - связь по ВОЛС Тип 4 - связь по Ethernet | 1 шт. |
| 8. | Транспортные развязки в разных уровнях | Тип 1 - связь по GSM Тип 3 - связь по ВОЛС Тип 4 - связь по Ethernet ШРН яркомер | 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| 9. | Транспортные развязки в одном уровне | Тип 1 - связь по GSM Тип 3 - связь по ВОЛС Тип 4 - связь по Ethernet ШРН яркомер | 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| 10. | Внутриквартальные дороги | Тип 1 - связь по GSM Тип 3 - связь по ВОЛС Тип 4 - связь по Ethernet | 1 шт. |
| 11. | Мосты (эстакады) | Тип 1 - связь по GSM Тип 3 - связь по ВОЛС Тип 4 - связь по Ethernet ШРН яркомер | 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| 12. | Подземный пешеходный мост | Тип 1 - связь по GSM Тип 3 - связь по ВОЛС Тип 4 - связь по Ethernet | 1 шт. |
| 13. | Жилое здание | Тип 11 | 1 шт. |
| 14. | Крупное административное здание | Тип 14 | 1 шт. |
| 15. | Городская доминанта | Тип 12 | 1 шт. |

Таблица 6.4.3

Характеристики типового оборудования для автоматизации и телемеханики

| № | Оборудование | Количество |  |  |  | Каналы связи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дескрипторов | ТС | ТУ | ТИ/ТР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Регулятор мощности (ШРН) | 7 | 3 | 1 | 3 | Ethernet, GSM/GPRS |
| 2. | Яркомер | 1 | - | - | 1 | Ethernet |
| 3. | Камера фотофиксации | 2 | 1 | 1 | - | Ethernet, GSM/GPRS |
| 4. | Камера видеонаблюдения | 4 | 2 | 1 | 1 | Ethernet, GSM/GPRS |
| 5. | Модуль ввода/вывода | 24 | 16 | 8 | - | - |
| 6. | Тип 1 | 72 | 64 | 8 | 8 | GSM/GPRS, квит, ВФЛ |
| 7. | Тип 2 | 68 | 64 | 4 | - | Ethernet, GSM/GPRS |
| 8. | Тип 3 | 116 | 112 | 4 | - | ВОЛС, GSM/GPRS |
| 9. | Тип 4 | 68 | 60 | 8 | - | Ethernet, GSM/GPRS |
| 10. | Тип 5 | 82 | 54 | 28 | - | Ethernet, GSM/GPRS |
| 11. | Тип 6 | 82 | 66 | 16 | - | Ethernet, GSM/GPRS |
| 12. | Тип 7 | 34 | 22 | 12 | - | GSM/SMS/GPRS |
| 13. | Тип 8 | 82 | 54 | 28 | - | GSM/SMS/GPRS |
| 14. | Тип 9 | 48 | 32 | 16 | - | GSM/SMS/GPRS |
| 15. | Тип 10 | 10 | 6 | 4 | - | GSM/SMS/GPRS |
| 16. | Тип 11 | 536 | 16 | 8 | 512 | GSM/SMS/GPRS |
| 17. | Тип 12 | 1618 | 54 | 28 | 1536 | GSM/SMS/GPRS |
| 18. | Тип 13 | 10 | 6 | 4 | - | GSM/SMS/GPRS |
| 19. | Тип 14 | 58 | 38 | 20 | - | GSM/SMS/GPRS |
| 20. | Тип 15 | 56 | 48 | 8 | - | Ethernet, Wi-Fi, GSM/SMS/GPRS |

К таблице 6.4.3 (примечание)

Модификации наиболее распространённых шкафов управления наружным освещением

| № | Тип оборудования | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Тип 1 | ПУ ШУНО-СС.02.01 ПУ ШУНО-СС.02.05 ПУ ШУНО-СС.02.06 |
| 2. | Тип 2 | ПУ ШУНО-СС.02.06.11 ПУ ШУНО-СС.02.06.12 |
| 3. | Тип 3 | ПУ ШУНО-СС.02.06.13 ПУ ШУНО-СС.02.06.14 |
| 4. | Тип 4 | ПУ ШУНО-СС.02.12.01-08 |
| 5. | Тип 5 | ПУ ШУНО-СС.02.11 |
| 6. | Тип 6 | ПУ ШУНО-СС.02.12 |
| 7. | Тип 7 | ПУ ШУНО-СС.15.01 ПУ ШУНО-СС.15.03 |
| 8. | Тип 8 | ПУ ШУНО-СС.15.02 |
| 9. | Тип 9 | ПУ ШУНО-СС.15.04 |
| 10. | Тип 10 | ПУ ШУНО-СС.15.05 |
| 11. | Тип 11 | ПУ ШУНО-СС.16.01 |
| 12. | Тип 12 | ПУ ШУНО-СС.16.02 |
| 13. | Тип 13 | ПУ ШУНО-СС.16.03 |
| 14. | Тип 14 | ПУ ШУНО-СС.16.04 |
| 15. | Тип 15 | ПУ ШУНО-СС.02.ТМ-01 |

Таблица 6.4.4

Количество типового и наиболее распространенного оборудования для автоматизации и телемеханики для тоннелей протяженностью менее 60 м (варианты - справочно)

| Оборудование Вариант | ШУНО тип 1 | ШРН | Яркомер |
| --- | --- | --- | --- |
| Городской транспортный тоннель одноочковый, с ШРН и яркомером на въезде | 2 | 2 | 1 |
| Городской транспортный тоннель двухочковый, с ШРН и яркомером на обоих въездах | 2 | 2 | 2 |

Таблица 6.4.5

Количество типового и наиболее распространенного оборудования для автоматизации и телемеханики для тоннелей протяженностью более 60 м (варианты - справочно)

| Протяженность, м | ШУНО тип 1 | ШРН регулятор | Яркомер | Дополнительные указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400-800 | 6 | не менее 4 | не менее 2 | смотреть примечания к табл. 6.4.5 |
| 800-1200 | 8 | не менее 6 | не менее 2 |  |
| более 1200 | Для тоннелей протяжённостью свыше 1200 м при расчётах применять показатели по количеству оборудования: ШУНО - 2 шт. на каждые 400 м протяжённости сверх 1200 м. Яркомеры и регуляторы - в соответствии с примечаниями к таблице 6.4.5 |  |  |  |

Примечания:

а)При проектировании дополнительных въездов/выездов в тоннелях их следует рассматривать как отдельный элемент, требующий установки яркомера, и/или при протяженности более 60 м - как отдельный тоннель (с учётом рекомендуемых таблицей в первой строке параметров).

б) При наличии в техническом задании требований по внедрению энергосберегающих технологий регуляторы должны применяться в количестве двух штук на каждые 400 м внутренней зоны тоннеля.

6.4.3. Для определения стоимости управлений и контроля силовой части (пункт 4.7 «Сборника») необходимо на основании таблиц 6.4.6, 6.4.7, 6.4.8 и 6.4.9 выбрать применяемые типы технологических операций, контролируемых и управляющих физических сигналов, используемые переменные. Затем рассчитать их количество.

Таблица 6.4.6

Расчет технологических операций для одного объекта ТОУ (для комплекта ШУНО, установленного в электрощитовой)

| № | Технологические операции | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Выбор режима «Вечерний» (ручной) | шт. |
| 2. | Выбор режима «Вечерний» (автоматический) | шт. |
| 3. | Выбор режима «Вечерний» (дистанционно) | шт. |
| 4. | Выбор режима «Ночной» (ручной) | шт. |
| 5. | Выбор режима «Ночной» (автоматический) | шт. |
| 6. | Выбор режима «Ночной» (дистанционно) | шт. |
| 7. | Выбор режима «Дневной» (ручной) | шт. |
| 8. | Выбор режима «Дневной» (автоматический) | шт. |
| 9. | Выбор режима «Дневной» (дистанционно) | шт. |
| 10. | Выбор режима «Блокировка каскадных команд управления» (дистанционно) | шт. |
| 11. | Выбор режима «Блокировка каскадных команд управления (ручной) | шт. |
| 12. | Выбор режима «Блокировка каскадных команд управления (ручной) | шт. |
| 13. | Выбор режима «Блокировка каскадных команд управления (ручной) | шт. |
| 14. | Выбор режима «Групповое управление» | шт. |
| 15. | Выбор режима «Каскадное управление» | шт. |
| 16. | Выбор режима «Адресное управление» | шт. |
| 17. | Выбор режима «Обход» (BYPASS) | шт. |
| 18. | Автоматическая диагностика | шт. |
| 19. | Тестовая диагностика | шт. |
| 20. | Контроль наличия требуемого напряжения в точках контроля | шт. |
| 21. | Контроль наличия трехфазного напряжения на входах магнитных пускателей | шт. |
| 22. | Контроль требуемого напряжения на «обратных квитовых проводах» | шт. |
| 23. | Регулировка напряжения по показаниям яркомеров | шт. |
| 24. | Регулировка напряжения в ночном режиме | шт. |
| 25. | Операция по корректировке времени часов/таймера ПУ | шт. |
| 26. | Синхронизация времени | шт. |
| 27. | Операция по изменению сетевой конфигурации | шт. |
| 28. | Операция по изменению конфигурации оборудования | шт. |
| 29. | Контроль состояния датчика ПС | шт. |
| 30. | Контроль состояния датчиков ДНД | шт. |
| 31. | Местная ручная диагностика оборудования (тестовая, с местного пульта на сборке) | шт. |
| 32. | Местная ручная диагностика канала связи (тестовая, с местного пульта на сборке) | шт. |
| 33. | Реализация интерфейсов взаимодействия между АРМ и ПУ | шт. |
| 34. | Реализация интерфейсов взаимодействия между ПИУ и ПУ | шт. |
| 35. | Контроль положения контакторов | шт. |
| 36. | Операция по корректировке программных режимов ПУ | шт. |
| 37. | Операция по организации и проверке связи между ДП и ПУ | шт. |
| 38. | Операция проверки качества входного 3-х фазного напряжения (измерение 1, U по фазам А, В, С) | шт. |

Таблица 6.4.7

Расчет количества контролируемых физических сигналов для одного объекта ТОУ (для комплекта ШУНО, установленного в электрощитовой)

| № | Контролируемые физические сигналы | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Показания счетчика (ТИ) | шт. |
| 2. | Напряжение в контрольных точках (ТС) | шт. |
| 3. | Показания яркомеров (ТИ) | шт. |
| 4. | Датчики ДНД, ПЖ и объема (ТС) | шт. |
| 5. | Положение пускателей (ТС) | шт. |
| 6. | Положение переключателей (ТС) | шт. |
| 7. | Наличие фото/видео-сигнала (ТС) | шт. |
| 8. | Наличие физического канала связи ДП - ПП (ТС) | шт. |
| 9. | Уровень сигнала в канале связи (ТИ) | шт. |
| 10. | Состояние контроллеров и модулей (ТС) | шт. |
| 11. | Наличие связи с сервером (ТС) | шт. |
| 12. | Наличие сигнала синхронизации времени (ТС) | шт. |
| 13. | Наличие сигнала ТР (ТС) | шт. |
| 14. | Регулирование параметров (ТР) | шт. |

Таблица 6.4.8

Расчет количества управляющих  физических сигналов для одного объекта ТОУ (для комплекта ШУНО, установленного в электрощитовой)

| № | Управляющие физические сигналы | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Запрос на измерения счетчика | шт. |
| 2. | Управление пускателями | шт. |
| 3. | Передача команды «Отключить» | шт. |
| 4. | Передача команды «Погасить» | шт. |
| 5. | Передача команды «Вечерний» | шт. |
| 6. | Передача команды «Ночной» | шт. |
| 7. | Передача команды «Дневной» | шт. |
| 8. | Передача команды «BYPASS» | шт. |
| 9. | Передача команды «Регулирование» (изменение напряжения) | шт. |
| 10. | Передача команды «Блокировка» | шт. |
| 11. | Передача команды «Разблокировка» | шт. |

Таблица 6.4.9

Расчет количества переменных для одного объекта ТОУ (для комплекта ШУНО, установленного в электрощитовой)

| № | Переменные | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наличие/отсутствие напряжения в точках контроля | шт. |
| 2. | Наличие/отсутствие напряжения на "обратных квитовых проводах" | шт. |
| 3. | Текущее положение контрактов | шт. |
| 4. | Состояние датчиков ДНД | шт. |
| 5. | Состояние датчиков ПЖ | шт. |
| 6. | Флаг дистанционного управления контракторами | шт. |
| 7. | Годовой график включения | шт. |
| 8. | Значения токов по фазам | шт. |
| 9. | Значения напряжения по фазам | шт. |

6.5. Примеры расчетов стоимости разработки технической документации для основных проектных работ

Пример 1.  Определить стоимость проектирования системы управления освещением проектируемой ТП с организацией канала связи с ДП по  VPN (ВОЛС) и GSM каналам для наружного освещения при следующих исходных данных:

- предусмотреть установку телемеханического оборудования управления наружным освещением территории жилого дома;

- обеспечить связь с ДП по высокоскоростному релейному каналу связи;

- предусмотреть резервный канал связи по GSM.

Согласно техническим условиям и таблице 2.2 в расчет цены будут включены следующие виды работ:

Цб.1 - обеспечение диспетчерского управления;

Цб.3 - обеспечение каналов связи;

Цб.7 - управление и контроль за силовой частью.

Расчет Цб.1  выполняется по формуле (4.1):

Цб.1 = (а1 × b1 × X1) × Кср × ПКi,

где

а1 - постоянная величина, равная 4,75 тыс. руб. (см. таблицу 4.1.2);

b1- постоянная величина, равная 0,16 тыс. руб. (см. таблицу 4.1.2);

X1 - величина (мощность) натурального показателя проектируемого

объекта, выраженного в количестве дескрипторов;

Кср - коэффициент, учитывающий состав выполняемых работ (принимается на основании таблицы 4.1.1 в соответствии с техническим заданием), Кср = 1,0;

ПКi - произведение корректирующих коэффициентов, ПКi = 1,0.

Для расчета дескрипторов, воспользуемся таблицей 6.4.3 пункт 6 (шкаф для управления НО) - 72 дескриптора (X1).

Таким образом: Цб.1 = (4,75 + 0,16 × 72) =16,27 тыс.руб.

Расчет Цб.3 выполняется по формуле (4.4):

Цб.3 = i3 × Xi3,

где

Xi3     - количество каналов определенного вида, шт.;

Ц i3     - базовая цена на единицу измерения, тыс.руб.;

Согласно ТУ и таблице 4.3.1:

1 канал ВОЛС, Ц i3 = 32,98 тыс.руб.;

1 канал GSM, Ц i3 = 3,17 тыс.руб.

Таким образом: Цб.7 = 1 × 32,98 + 1 × З,17 = 36,15 тыс.руб.

Расчет Ц6.7 согласно указаниям пункта 4.7, выполняем по МРР-3.2.26.02-08.

Согласно таблице 2.2 «Сборника» и рекомендациям, приведенным в таблице 4.72, определяем сумму критериев Gi в СПОТ (по таблице 1 МРР-3.2.26.02-08):

G 1=0,362 пункт 1.3 - дискретный процесс протекания во времени в АСУ;

G2=0,532 пункт 2.4 - количество технологических операций - 29;

G3=0,750 пункт 3.3 - количество контролируемых физических сигналов-55;

G4=0,683 пункт 4.5 - количество управляющих физических сигналов -48;

G5=0,072 пункт 5.1  - количество внутри  машинных переменных верхнего уровня АСУ - 72;

G6=0,420 пункт 6.2 - II   степень развитости централизованный контроль и измерение параметров состояния ТОУ;

G7=0,143 пункт 7.1 - I степень развитости одноконтурное автоматическое

регулирование;

G8=0,232 пункт 8.2  - автоматизированный режим «советчика»;

G9=0,4 пункт 9 - научно-технический уровень проектных решений по частям технической документации АСУ: G9 = 8 × 0,05 = 0,4 ТО - (100%).

АСУТ создается для проектируемого ТОУ.

Gi = 0,362  + 0,532 + 0,75 + 0,683 + 0,072+0,420+0,143 + 0232 + 0,400=3,59 СПОТ.

ССПОТ =3,59 × 256,92 = 922,34 тыс.руб.,

где 256,92 тыс.руб. - стоимость единицы СПОТ.

Ц6.7 = ССПОТ × Кkopi × Di,

где

Кkopi - 0,2 (раздел 4, таблица 5, пункт 2);

Di - 0,23 (глава 2, таблица 2).

Цб.7= 922,34 ×0,2 ×0,23 = 42,43 тыс.руб.

Расчет базовой цены проектных работ в ценах 2000  года выполняем по формуле 3.3:

Спр(6) = Цб.1 + Цб.13+ Цб.7= 1627 + 36,15 + 42,43 = 94,85 тыс.руб.

Стоимость разработки проектной документации, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущем уровне цен определяется по формуле (3.2) и составляет:

Спр(т) = Спр(б) × Кпер = 94,85 × 3,267 = 309,87 тыс.руб., где Кпер = 3,267 - коэффициент пересчёта (инфляционного изменения) базовой стоимости проектных работ в текущий уровень цен III квартала 2014 года к ценам 2000 года (согласно приказу Москомэкспертизы от 20.012014 №5).

Пример 2. Определить стоимость проектирования системы управления освещением пешеходного перехода при следующих исходных данных:

- обеспечение связи с ДП по каналу GSM;

- организация канала связи по ВОЛС;

- подключение объекта к подсистеме визуализации КАСУАО.

Исходные данные, определяемые из электрической части проекта наружного освещения:

- количество сигналов [ТУ] - 4 шт.;

- количество сигналов [ТИ] - 5 шт.;

- количество сигналов [ТС] - 6 шт.;

- количество анализируемых светоточек [ОП] - 150 шт.

Исходные данные, определяемые из предполагаемого оборудования АСУ:

- количество точек дискретного вывода [Dout] - 16 шт.;

- количество точек дискретного ввода [Din] - 8 шт.;

- количество независимых переменных ОП.

Согласно раздела определяем и согласовываем с заказчиком требуемы виды работ АСУ, которые будут входить в базовую стоимость.

Цб.1 - обеспечение диспетчерского управления;

Цб.3 - обеспечение каналов связи;

Цб.7 - управление и контроль за силовой частью;

Расчет Цб.1  выполняется по формуле (4.1):

Цб.1 = (а1 + b1 × X1) × Кср × ПКi,

где

а1 - постоянная величина, равная 4,75 тыс. руб. (см. таблицу 4.1.2);

b1 - постоянная величина, равная 0,16 тыс. руб. (см. таблицу 4.1.2);

X1 - величина (мощность) натурального показателя проектируемого объекта, выраженного в количестве дескрипторов;

Кср - коэффициент, учитывающий состав выполняемых работ (принимается на основании таблицы 4.1.1 в  соответствии с техническим заданием), КсР=1,0;

ПКi - произведение корректирующих коэффициентов. ПК; = 1,0.

Для того,  чтобы рассчитать количество дескрипторов,  воспользуемся таблицей 4.1.3.

X1 = TУ + TИ + TC + Dout + Din + On = 4 + 5+6+ 16 + 8+150= 189

Таким образом: Цб.1, = (4,75 + 0,16 × 189) = 34,99 тыс.руб.

Расчет Цб.1 выполняется по формуле (4.4):

Цб.3 = i3 × Xi3

Согласно исходным данным и из таблицы 4.3.1:

X2.3 = 1 шт. (количество каналов ВОЛС);

X6.3 = 2 шт. (количество каналов GSM).

Параметр а2.3 и а6.3берем из таблицы 4.3.1:

а2 з=32,98 тыс.руб.

а63 = 3,17 тыс.руб.

Таким образом: Цб.3 = (1 × 32,98) + (2 × 3,17) × 39,32 тыс. руб.

Расчет Цб.7 согласно указаниям пункта 4.7 выполняем по МРР-3226.02-08. Аналогично примеру 1:

Цб.7 = 42,43 тыс. руб.

Расчет базовой цены проектных работ в ценах 2000 года выполняем по формуле 3.3:

Ц(б)2000 = Цб.1 + Цб.3 + Цб.7 = 32 + 42,43 = 116,74 тыс. руб.

Стоимость разработки проектной документации, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущем уровне цен определяется по формуле (3.2) и составляет:

Спр(т) = Спр(б) х Кпер = 116,74 х 3,267 = 381,39 тыс.руб.

Пример 3. Определить стоимость проектирования реконструкции системы управления освещением длинного тоннеля (более 125 м) с выводом объекта из эксплуатации, при следующих исходных данных:

- обеспечение связи с ДП по каналу GSM

- организация канала связи по ВОЛС;

- управление регуляторами мощности.

Исходные данные, определяемые из электрической части проекта наружного освещения:

- количество сигналов [ТУ] - 4 шт.;

- количество сигналов [ТИ] - 5 шт.;

- количество сигналов [ТС] - 6 шт.;

- количество сигналов [ТР] - 1 шт.;

- количество яркомеров - 1 шт.;

- количество регуляторов мощности - 1 шт.;

- количество анализируемых светоточек [ОП] - 300 шт.

Исходные данные, определяемые из предполагаемого оборудования АСУ;

- количество точек дискретного вывода [Dout] - 16 шт.;

- количество точек дискретного ввода [Din] - 8 шт.;

- количество независимых переменных ОП.

Согласно разделу определяем и согласовываем с заказчиком требуемые виды работ АСУ, которые будут входить в базовую стоимость.

Цб.1 - обеспечение диспетчерского управления;

Цб.3 - обеспечение каналов связи; Цб.5 - управление регуляторами мощности;

Цб.7 - управление и контроль за силовой частью.

Расчет Ц5.1 выполняется по формуле (4.1):

Цб.1 = (а1 + b1 × X1) × Кср × ПКi

где

а1 - постоянная величина, равная 4,75 тыс. руб. (см. таблицу 4.1.2);

b1 - постоянная величина, равная 0,16 тыс. руб. (см. таблицу 4.1.2);

X1 - величина (мощность) натурального показателя проектируемого объекта, выраженного в количестве дескрипторов;

Кср - коэффициент, учитывающий состав выполняемых работ (принимается на основании таблицы 4.1.1  в соответствии с техническим заданием), Кср=1,0;

ПКi произведение корректирующих коэффициентов. Ккор коэффициент, равный 1.1, применяемый в случае проектирования систем для тоннелей протяженностью более 125 метров (пункт 2 таблицы 2.1).

Для того, чтобы  рассчитать количество дескрипторов, воспользуемся таблицей 4.1.3.

Х1 = ТУ + ТИ + ТС + ТР + Dout + Din + ОП = 4 + 5+ 6 + 1 + 16 + 8 + 300 = 340

Таким образом: Цб.1 = (4,75 + 0,16 х 340) * 1,1 = 65,07 тыс.руб.

Расчет Цб.3 выполняется по формуле (4.4):

Цб.3 = i3 × Xi3,

Согласно исходным данным из таблицы 4.3.1:

Х2.3 =  1 шт. (количество каналов ВОЛС);

Х6.3 = 2 шт. (количество каналов GSM).

Параметр а2 3 и а63берем из таблицы 4.3.1:

а2 3  = 32,98 тыс.руб.

а63 = 3,17 тыс.руб.

Таким образом: Ц63 = (1 × 32,98) + (2 х 3,17) = 39,32 тыс. руб.

Расчет Цб.5  выполняется по формуле (4.6):

Цб.5 = (Параметры а1.5 ,  а2.5 берем из таблицы 4.5.1:

а1.5 = 6,34 тыс.руб.

2 а2.5  = 7,93 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 4.5.2:

К1.5 = 1,0 - т.к. предусматривается дистанционное управление регулятором мощности;

Ккор- коэффициент, равный 1,1, применяемый в случае проектирования систем для тоннелей протяженностью более 125 метров.

Х1.5 = 1;

Х2.5 = 1.

Цб5 = (6,34х 1+7,93 х 1 + 3,17)х 1,0x1,1 = 19,18 тыс.руб.

Расчет Ц6 7 согласно указаниям пункта 4.7 выполняем по MPP-3.2.26.02-08.

Аналогично примеру 1:

Цб.7 = 42,43 х 1,1 = 49,67 тыс.руб.

где 1,1- корректирующий коэффициент, применяемый в случае проектирования систем для тоннелей протяженностью более 125 метров.

Расчет базовой  цены  проектных работ в  ценах 2000  года выполняем по формуле (3.3):

Ц(б)2000 = Цб.1 + Цб.3 + Цб.5 + Цб.7 = 65,07 +39,32  + 19,18 + 46,67 = 170,24 тыс. руб.

Реконструкция объекта определяется как стоимость проектирования демонтажа (таблица 2.1 пункт 4) и стоимость проектирования нового оборудования (пункт 2.11) с выводом объекта из эксплуатации.

С пр(б) = Ц(б)2000 х Кд + Ц(б)2000 х Кр,

где

ЦЦ(б)2000 - базовая стоимость проектных работ;

Кд - коэффициент демонтажных работ;

Кр - коэффициент реконструкции (пункт 2.11).

СпР(б)= 170,24 х 0,2 + 170,24 х 0,95 = 34,05 + 161,73= 195,78 тыс.руб. Стоимость разработки проектной документации, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы,  в текущем  уровне цен определяется по формуле (3.2) и составляет:

Спр(т) = Спр(6) х Кпер = 195,78 х 3,267 = 639,61 тыс.руб.

Пример 4. Определить стоимость проектирования системы управления освещением тоннеля при следующих исходных данных:

- обеспечение связи с ДП по каналу GSM; организация канала связи по ВОЛС; управление регуляторами мощности;

- подключение объекта к подсистеме фото-видеонаблюдения.

Исходные данные, определяемые из электрической части проекта наружного освещения:

- количество сигналов [ТУ] - 4 шт.;

- количество сигналов [ТИ] - 5 шт.;

- количество сигналов [ТС] - 6 шт.;

- количество сигналов [ТР] - 1 шт.;

- количество яркомеров - 1 шт.;

- количество регуляторов мощности - 1 шт.;

- количество анализируемых светоточек [ОП] - 300шт.

Исходные данные, определяемые из предполагаемого оборудования АСУ:

- количество точек дискретного вывода [Dout] - 16шт.;

- количество точек дискретного ввода [Din] - 8шт.;

- количество независимых переменных ОП.

Согласно разделу определяем и согласовываем с заказчиком требуемые виды работ АСУ, которые будут входить в базовую стоимость:

Ц б.1 - обеспечение диспетчерского управления;

Цб.з - обеспечение каналов связи;

Цб.5 - управление регуляторами мощности;

Цб.7- управление и контроль за силовой частью.

Расчет Ц6 , выполняется по формуле (4.1):

Цб1=(а1 + b1 х Х1) х Кср х ПКi,

где

а1 - постоянная величина, равная 4,75 тыс. руб. (см. таблицу 4.1.2);

b1 - постоянная величина, равная 0,16 тыс. руб. (см. таблицу 4.1.2);

Х1 - величина (мощность) натурального показателя проектируем объекта, выраженного в количестве дескрипторов;

КсР  - коэффициент, учитывающий состав выполняемых работ (принимаете на основании таблицы 4.1.1 в соответствии с техническим заданием), Кср=1,0;

ПКi - произведение корректирующих коэффициентов, ПК; = 1,0.

Для того, чтобы рассчитать количество дескрипторов, воспользуемся таблицей 4.1.3.

X1 = ТУ + ТИ + ТС + ТР + Dout + Din + ОП = 4 + 5+ 6 + 1+16 + 8 + 300 = 340

Таким образом: Ц6., = (4,75 + 0,16 х 340) = 59,15 тыс.руб. Расчет Цб.3 выполняется по формуле (4.4):

Цб.3 = i3 × Xi3,

Согласно исходным данным из таблицы 4.3.1:

Х2.з = 1 шт. (количество каналов ВОЛС);

Х6.з = 2 шт. (количество каналов GSM).

Параметр а2.з и а6 Зберем из таблицы 4.3.1:

а2.з = 32,98 тыс.руб.

а6.з =3,17 тыс.руб.

Таким образом: Цб3 = (1 * 32,98) + (2 х 3,17) = 39,32 тыс. руб.

Расчет Цб.5 выполняется по формуле (4.6):

Цб.5 = (Параметры a1.5, a2.5 берем из таблицы 4.5.1:

a1.5= 6,34 тыс.руб.

a2.5= 7,93 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 4.5.2:

К1.5 =1,0 - т.к. предусматривается дистанционное управление регулятором мощности.

Х1.5 = 1

Х2.5 = 1.

Цб5 = (6,34х 1+7,93 х 1+3,17) х 1,0 =17,44 тыс.руб. Расчет Цб.5 согласно указаниям пункта 4.7 выполняем по МРР-3226.02-08. Аналогично примеру 1:

Цб.7 = 42,43 тыс. руб.

Расчет базовой  цены  проектных работ в  ценах 2000  года выполняем по формуле (3.3):

Ц(б)2000 = Цб.1 + Цб.3 + Цб.5 + Цб.7 = 59,15 + 39,32 + 14,44 + 42,43 = 158,34 тыс. руб.

Стоимость разработки проектной документации, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущем уровне цен определяется по формуле (3.2) и составляет:

Спр(т) = Спр(б) х Кпер = 158,34 х 3,267 = 517,30 тыс.руб.

Пример 5. Определить стоимость проектирования системы управления освещением длинного тоннеля (более 125 м) при следующих исходных данных:

- обеспечение связи с ДП по каналу GSM;

- организация канала связи по ВОЛС;

- управление регуляторами мощности;

- подключение объекта к подсистеме фото-видеонаблюдения.

Исходные данные, определяемые из электрической части проекта наружного освещения:

- количество сигналов [ТУ] - 4 шт.;

- количество сигналов [ТИ] - 5 шт.;

- количество сигналов [ТС] - 6 шт.;

-  количество сигналов [ТР] - 1 шт.;

- количество яркомеров-1 шт.;

- количество регуляторов мощности - 1 шт.;

- количество анализируемых светоточек [ОП] - 300 шт.

Исходные данные, определяемые из предполагаемого оборудования АСУ-

- количество точек дискретного вывода [Dout] - 16 шт.;

- количество точек дискретного ввода [Din] - 8 шт.;

- количество независимых переменных программного обеспечения (ПО)

Согласно разделу, определяем и согласовываем с заказчиком требуемые виды работ АСУ, которые будут входить в базовую стоимость.

Цб.1 - обеспечение диспетчерского управления;

Цб.з - обеспечение каналов связи;

Цб.5 - управление регуляторами мощности;

Цб.7 - управление и контроль за силовой частью.

Расчет Цб.1 выполняется по формуле (4.1):

I Цб.1 = (а1 + b1 × X1) × Кср × ПКi,

где

а1 - постоянная величина, равная 4,75 тыс. руб. (см. таблицу 4.1.2);

b1 - постоянная величина, равная 0,16 тыс. руб. (см. таблицу 4.1.2);

X1 - величина (мощность) натурального показателя проектируемого объекта, выраженного в количестве дескрипторов;

Кср - коэффициент, учитывающий состав выполняемых работ (принимается на основании таблицы 4.1.1 в соответствии с техническим заданием), Кср=1,0;

ПКi - произведение корректирующих коэффициентов. Ккор коэффициент, равный 1,1, применяемый в случае проектирования систем для тоннелей протяженностью более 125 метров (пункт 2 таблица 2.1).

Для того, чтобы рассчитать количество дескрипторов,  воспользуемся таблицей 4.1.3.

X1 = ТУ + ТИ + ТС + ТР + Dout + Din + ОП = 4 + 5+ 6 + 1+16 + 8 + 300 = 340 Таким образом: Цб.1 = (4,75 + 0,16 * 340) х 1,1 = 65,07 тыс.руб. расчет Цб.з выполняется по формуле (4.4):

Цб.3 = i3 × Xi3,

Согласно исходным данным из таблицы 4.3.1: X? з= 1 шт- (количество каналов ВОЛС); Х6з= 2 шт. (количество каналов GSM).

Параметр а2 3 и а63берем из таблицы 4.3.1:

а23 = 32,98 тыс.руб. а6.3 = 3,17 тыс.руб.

Таким образом: Цбз = (1 * 32,98) + (2 х 3,17) = 39,32 тыс. руб.

Расчет Цб.5 выполняется по формуле (4.6):

Цб5 = (а, 5 х Х15 + а2.5 х Х2.5 + 3,17) х К,.5 х Ккор

Параметры а15, а25 берем из таблицы 4.5.1:

а,.5 = 6,34 тыс.руб.

а25 = 7,93 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 4.5.2:

К1 5=1,0 - т.к. предусматривается дистанционное управление регулятором мощности;

Ккор - коэффициент, равный 1,1, применяемый в случае проектирования систем для тоннелей протяженностью более 125 метров;

х,.5 = 1;

Х2.5 = 1-

цб5 = (6,34х 1+7,93 х 1+3,17)х1,0х1Д = 19,18 тыс.руб.

Расчет Цб.7 согласно указаниям пункта 4.7 выполняем по МРР-3.2.26.02-08.

Аналогично примеру 1:

Ц6.7 = 42,43 х 1,1 = 49,67 тыс.руб.

где 1,1 - корректирующий коэффициент, применяемый в случае проектирования систем для тоннелей протяженностью более 125 метров.

Расчет базовой цены проектных работ в ценах 2000 года выполняем по формуле (3.3):

Ц(б)2000 = Цб.1 + Цб.3 + Цб.5 + Цб.7 = 65,07 + 39,32 + 19,18 + 46,67 = 170,24 тыс.руб.

Стоимость разработки проектной документации, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущем уровне цен определяется по формуле (3.2) и составляет:

Спр(т) = Спр(б) х Кпер = 170,24 х 3,267 = 556,17 тыс.руб.

Пример 6. Определить стоимость проектирования системы управления цветодинамическим архитектурным освещением общественного здания при следующих исходных данных:

- габариты освещаемого фасада: 15x30м, категория сложности III, удельная электрическая мощность до 8 кВт/м ;

- обеспечение связи с ДП по каналу GSM;

- обеспечение приема GPS сигнала;

- установка двух камер фотофиксации;

-	подключение объекта к подсистеме визуализации КАСУАО.

Исходные данные, определяемые из электрической части проекта архитектурного освещения:

- количество сигналов [ТУ] - 4 шт.;

- количество сигналов [ТИ] - 3 шт.;

- количество сигналов [ТС] - 6 шт.;

- количество DMX каналов - 400 шт.;

- количество анализируемых светоточек [ОП] - 100 шт.

Исходные данные, определяемые из предполагаемого оборудования АСУ:

- количество точек дискретного вывода [Dout] - 16 шт.;

- количество точек дискретного ввода [Din] - 8 шт.;

- 	количество независимых переменных программного обеспечения ('ПО).

Согласно раздела, определяем и согласовываем с заказчиком требуемые виды работ АСУ, которые будут входить в базовую стоимость.

Цб.1 - обеспечение диспетчерского управления;

Цб.2 - прокладка слаботочных сетей;

Цб.3  - обеспечение каналов связи;

Цб.4  - фото-видео наблюдение;

Цб.7 _ управление и контроль за силовой частью;

Цб.8  управление цветодинамикой.

Расчет Цб.1  выполняется по формуле (4.1):

Цб.1 =(а1 + b1 х Х1) х Кср х ПКi

где

а1 - постоянная величина, равная 4,75 тыс. руб. (см. таблицу 4.1.2);

b1 - постоянная величина, равная 0,16 тыс. руб. (см. таблицу 4.1.2);

Х1 - величина (мощность) натурального показателя проектируемого объекта, выраженного в количестве дескрипторов;

Кср - коэффициент, учитывающий состав выполняемых работ (принимается на основании таблицы 4.1.1 в соответствии с техническим заданием), Кср=1,0;

ПКi - произведение корректирующих коэффициентов. ПК; = 1,0.

Для того,  чтобы рассчитать  количество дескрипторов,  воспользуемся таблицей 4.1.3.

X1 = ТУ + ТИ + ТС + ТР + Dout + Din + ОП = 4 + 3 + 6 + 16 + 8 + 100 = 137

Таким образом: Цб.1 = (4,75 + 0,16 х 137) = 26,67 тыс.руб.

Расчет Цб.2 выполняется по формуле (4.3):

Цб.2 = а2 х X2 х К1.2 х К2.2

Параметры Х2, К1.2, К2.2 определяем согласно таблице 4.2.1: Х2 = 450 кв.м (площадь фасада/ландшафтной зоны);

К2.2 =1,0 - слаботочные сети прокладываются раздельно с силовыми;

К2.2 = 1,0 - кабели прокладываются не в земле.

Согласно исходным данным и значению Х2 из таблицы 4.2.2 получаем: а2=30,2 руб./кв.м

Таким образом: Ц62 = 30,2 х 450 х 1,0 xl,0 = 13,59 тыс.руб.

Расчет Цб.з выполняется по формуле (4.4):

Цб.3 = i3 × Xi3,

Согласно исходным данным из таблицы 4.3.1:

Х63 =2 шт. (количество каналов GSM).

Параметр а6 3 берем из таблицы 4.3.1:

а63 = 3,17 тыс.руб.

Таким образом: Ц63 = 2 х 3,17 = 3,64 тыс. руб.

Расчет Цб4 выполняется по формуле (4.5):

Цб.4 = i4 = ai4 + bi4 × Xi4)

Согласовываем с заказчиком тип камер фотофиксации (таблица 4.4.1):

Х2.4=2 шт. (количество камер фотофиксации без подключения к общей шине ШУНО).

Параметры а2 4 и b2.4 берем из таблицы 4.4.1:

а2 4 =3,02 тыс.руб.

b2.4 =8,32 тыс. руб.

Таким образом: Ц64 = (3,02 + 8,32 х 2) = 19,66 тыс.руб.

Расчет Ц6.7 согласно указаниям пункта 4.7 выполняем по МРР-3.2.26.02-08.

Аналогично примеру 1:

Цб.7 = 42,43 тыс.руб. Расчет Цб8 согласно указаниям пункта 4.8 выполняем по МРР-3.2.26.02-08. Определяем исходные данные: N1 =400 каналов; N2 - однонаправленный; N3 - 1 контроллер;

Из таблицы 4.8.2 определяем данные для расчета стоимости по МРР-3.2.26.02-08.

G1 =0,389;

G2 = 0,286;

G3 = 0,25;

G4= 1,762;

G5 = 0,072;

G6 = 0,420;

G7 = 0,143;

G8 = 0,527;

G9 для раздела ИО = 8 x 0,05=0,4 ТО - (100%).

Расчет Цб.8 производим по МРР-3.2.26.02-08 для раздела ИО (примеры расчета и методику см. приложения к сборнику МРР-3.2.26.02-08).

Gi = 0,389+0,286+0,25+1,762+0,072+0,420+0,143+0,527+0,400 = 4,249 СПОТ.

Сспот = 4,249 х 256,92 = 1091,65 тыс.руб.,

где 256,92 тыс.руб. - стоимость единицы СПОТ.

Цб8= 1091,65 х 0,2 = 218,33 тыс. руб.

Расчет базовой цены проектных работ в ценах 2000 года выполняем по формуле (3.3):

Ц(б)2000 =  Цб.1 + Цб.2 + Цб.з + Ц6.4 + Ц6.7+ Цб.8=26,67 + 13,59 + 6,34 +1 9,66 + 42,43 + 218,33=

= 327,02 тыс.руб.

Стоимость разработки проектной документации, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущем уровне цен определяется по формуле (3.2) и составляет:

Спр(т) = Спр(6) х Кпер = 327,02 х 3,267 = 1068,37 тыс.руб.

Пример 7. Определить стоимость разработки цветодинамических сценариев при следующих исходных данных:

Создается новый объект архитектурно-художественной подсветки отдельно стоящее здание с осветительными приборами, управляемыми контроллерами разных производителей:

| Светильник |  | Количество каналов управления светильника | Количество светильников |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | Описание |  |  |
| Тип 1 | Линейный светильник RGBW | 4 | 260 |
| Тип 2 | Точечный прожектор RGB | 3 | 115 |
| Тип 3 | Линейный светильник белого света диммируемый | 1 | 90 |
| Тип 4 | Проекционный прожектор | 9 | 4 |

Для здания необходимо разработать 6 цветодинамических сценариев.

Исходя из этих данных, вычисляем общее количество каналов управления:

N = 4 x 260 + 3 x 115 + 1 x 90 + 9 x 4 =1511 каналов /512 (согласно используемому протоколу DMX) = 3 потока DMX

Вывод: для управления данными приборами потребуется три DMX потока по протоколу DMX-512, т.е. три модуля MDBo.

Следовательно, Цсумм.б = 38,93 тыс.руб. (пункт 3 таблица 4.6.1).

Расчет Цб.6 для одного сценария выполняется по формуле (4.7):

ЦбС.б = Цсумм.б х К1. 6 х К2.6 х К3.6  х К4.6  х К5.6,

где К1. 6=1,2 - коэффициент, применяемый при использовании  контроллеров разных производителей;

К.2.6 - коэффициент, применяемый пропорционально  к светильникам различных типов в зависимости от количества каналов управления:

- для светильников типа 1 К2.б=1,0-4 канала управления;

- для светильников типов 2 и 3 К2.6=0,8 - 3 канала управления и 1 канал управления;

- для светильников типа 4 К26=1,2 - 9 каналов управления.

Следовательно: - 1040 х 1,0+345 x 0,8 + 90 x Q,8 + 36 x 1,2

1511

К3.6 =1 0 синхронизация времени запуска не требуется;

К5.6 = 1,0 - сценарий  разрабатывается для нового объекта архитектурной подсветки. Цбс6= 38,93 х 1,2 х 0,947 х 1,0 х 1,0 = 44,24 тыс.руб.

Расчет Цб.б выполняется по формуле (4.8):

Цб.6 = Цбс.6 × К4.6)i

При этом применяем следующие понижающие коэффициенты на сценарии, согласно таблице 4.6.2:

- IN

- i=l

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (K4.6)i | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 03 | 0,6 |

Расчетное количество сценариев при общем количестве сценариев, равном 6, составит:

К4.6)i = (3 х 1,0 + 2 х 0,8 +1,0 х 0,6) = 5,2

Таким образом: Ц66 = 44,24 х 5,2 = 230,05 тыс.руб.

Стоимость разработки проектной документации, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущем уровне цен определяется по формуле (3.2) и составляет:

Спр(т) = Спр(б) х Кпер = 230,05 х 3,267 = 751,57 тыс.руб.